# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：  光电薄膜器件生产项目（重新报批）

建设单位（盖章）： 南京翔辉光电新材料有限公司

编制日期：            2024年4月

# 中华人民共和国生态环境部

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	91

六、结论	94

附图：

附图1  项目所在地理位置图

附图2  环境保护目标分布图

附图3  江苏省生态空间保护区域分布图

附图4  江苏省“三区三线”位置关系图

附图5  土地利用规划图

附图6  高科污水处理厂收水范围图

附图7  厂区平面布置图

附图8  一层车间平面布置图（一、二厂房）

附图9  二层车间平面布置图（一、二厂房）

附图10  三层车间平面布置图（一、二厂房）

附图11  四层车间平面布置图（一、二厂房）

附件：

附件1  备案证

# 附件2  营业执照

# 附件3  不动产权证

# 附件4  声明

附件5  委托书

附件6  建设单位承诺书

# 附件7  报批申请书

# 附件8  信息删除理由说明报告

# 附件9  使用溶剂型油墨不可替代的说明

# 附件10 MSDS文件

# 附件11 现场照片

# 附件12 原环评批复

# 附件13 公示截图

# 附件14 函审意见

# 附件15 修改清单

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 光电薄膜器件生产项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-320193-89-01-346313 |  |  |
| 建设单位联系人 | 汪** | 联系方式 | 1813696**** |
| 建设地点 | 江苏省南京市南京经济技术开发区****** |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 52 分 50 秒， 32 度 8 分 58.9 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | 光电子器件制造[C3976] | 建设项目行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业：电子器件制造397中的“使用有机溶剂的 以上均不含仅分割、焊接、组装的” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南京经济技术开发区 管理委员会行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 宁开委行审备[2021]199号 |
| 总投资（万元） | 30068.47 | 环保投资（万元） | 210 |
| 环保投资占比（%） | 0.7% | 施工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海）面积（m2） | 约15207.6（22.8亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《南京经济技术开发区产业发展规划（2021—2030年）》； 审批机关：南京市人民政府。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《南京经济技术开发区产业发展规划（2021—2030年）环境影响报告书》； 审查机关：江苏省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于南京经济技术开发区产业发展规划（2021—2030年）环境影响报告书的审查意见》，苏环审[2023]1号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》相符性分析 根据《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》，坚持人与自然和谐共生理念，依据资源环境承载能力和国土空间开发适宜性，落实主体功能区战略。统筹划定落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，强化国土空间用途管制。优化农业、生态、城镇等各类空间布局，以新安全格局保障新发展格局。 优先划定耕地与永久基本农田，保障粮食安全。采取“长牙齿”的硬措施落实最严格的耕地保护制度。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保现状耕地应划尽划、应保尽保，不断优化耕地布局，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。确保 2035 年，全省耕地保有量不低于5977万亩，永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 科学划定生态保护红线，筑牢生态安全屏障。优先将具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、海岸防护等功能的生态功能极重要区域，水土流失、海岸侵蚀等生态极敏感脆弱区域，以及其他经评估具有潜在重要生态价值的区域划入生态保护红线。全省划定生态保护红线不低于1.82万平方千米（2730万亩），严守自然生态安全边界。 合理划定城镇开发边界，控制城镇建设无序蔓延。坚持保护优先，节约集约、紧凑发展，基于自然地理格局和城市发展规律，结合实际划定城镇开发边界，以城镇开发边界引导都市圈地区形成多中心、组团式的城市空间形态，引导中小城市紧凑布局，防止城镇无序蔓延。全省城镇开发边界面积与现状城镇建设用地规模的比例不超过1.3。 本项目位于南京经济技术开发区内，不涉及占用耕地和永久基本农田，也不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内，因此，本项目选址符合《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》要求。 2、与《南京经济技术开发区产业发展规划（2021—2030年）》的相符性分析 （1）规划范围：南京经济技术开发区规划面积22.97平方公里，东至炼油西路，西至二桥连接线，北至太新路、新港大道，南至栖霞大道、沪宁铁路线。 （2）主导产业定位为：新型显示、高端装备制造、新医药与生命健康三大支柱产业，新能源汽车零部件、人工智能两大特色新兴产业，科技服务、商务服务、商贸服务三大现代服务业。 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区******，属于南京经济技术开发区范围内；根据南京经济技术开发区土地利用规划图（详见附图）、土地证（详见附件）可知，本项目所在地用地性质为工业用地；且项目主要从事光学膜、偏光片的生产，为光电子器件制造[C3976]，属于主导产业定位中的新型显示产业。综上所述，本项目与《南京经济技术开发区产业发展规划（2021—2030年）》是相符的。 3、与《南京经济技术开发区产业发展规划（2021—2030年）环境影响报告书》的相符性分析 本项目的建设内容与《南京经济技术开发区产业发展规划（2021—2030年）环境影响报告书》相符性的判定内容详见表1-1。 表1-1 与规划环评的相符性分析 类别; 准入内容; 相符性论证. 空间布局约束; 优先引入; 1、符合园区产业定位，且属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》《产业转移指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》及修订、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等产业政策文件中鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术。; ①本项目主要从事光学膜、偏光片的生产，为光电子器件制造[C3976]，属于主导产业定位中的新型显示产业，符合相关要求，不属于限制、禁止引入的项目。 ②本项目不属 于“两高”项目， 不涉及重点重金属排放，不属于印刷电路板制造、风能原动设备制造、窄轨机车车辆制造、自行车制造、残疾人座车制造、助动车制造、非公路休闲车及零配件制造类项目，不属于限制、禁止引入类项目。. 2、鼓励依托开发区内“链主企业”发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的项目，进一步补链、强链、延链。. 3、优先引入新型显示、高端装备制造、新医药与生命健康三大支柱产业，新能源汽车零部件、人工智能两大特色新兴产业，科技服务、商务服务、商贸服务三大现代服务业。. 限制、禁止引入; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》《市场准入负面清单（2020年版）》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号）中限制、淘汰和禁止类项目。. 2、禁止引入不符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》产业发展要求的项目，包括： （1）禁止在永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 （2）禁止在长江干流1公里范围内新建、扩建化工项目。 （3）禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 （4）禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 （5）禁止新建化工项目。禁止新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。 （6）禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。 （7）禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。 （8）禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 （9）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 （10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。. 3、严格执行《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发〔2018〕57号），禁止和限制新建（扩建）92项制造行业项目。. 4、严格执行《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发〔2015〕251号）： （1）从源头遏制高耗能、重污染项目建设：禁止新（扩）建印染、染整加工，纸浆制造，水泥、石灰和石膏（脱硫石膏除外）、沥青防水卷材、平板玻璃；炼铁、炼钢、黑色金属铸造、铁合金；常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼；晶硅和非晶硅提纯、铸锭、切片。 （2）禁止新（扩、改）建化工生产项目（节能减排、清洁生产、安全除患、油品升级改造和为区域配套的危险废物集中处置、气体分装、无化学反应的工业气体制造项目除外）。 （3）禁止新（扩）建电镀项目。确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由环保部门会同经济主管部门组织专家技术论证，通过专家论证同意后方可审批建设。. 5、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。. 6、严格限制引入涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源）的涉化工工艺的非化工类别项目。. 7、严格限制引入“两高”项目，“两高”项目应坚决落实能效水平和能耗减量替代要求，能效水平须达到国内领先、国际先进水平。. 新型显示; 1、限制印刷电路板制造（C3982）项目。. 2、禁止多晶硅制造（C3825）项目。. 3、禁止影视录放设备制造（C3953）项目。. 4、禁止新（扩）建电镀项目。确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由环保部门会同经济主管部门组织专家技术论证，通过专家论证同意后方可审批建设。. 污染物排放管控; 整体要求： 1、开发区严格执行《市政府关于印发南京市打赢蓝天保卫战实施方案的通知》（宁政发〔2019〕7号）、《南京市水环境质量限期达标规划（2019—2020年）》（宁政发〔2019〕98号）等方案要求，持续改善开发区及周边大气、水环境。 2、排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。 3、根据开发区污染物排放限值限量管理要求，加强监测监控能力建设。 4、协同推进“减污降碳”，实现2030年前碳达峰目标，单位国内生产总值二氧化碳排放降幅完成上级下达目标。; 本项目营运期各类污染物经相关处置措施处理后均可达到国家和地方规定的污染物排放标准。项目实施污染物总量控制制度，废气污染物在区域内平衡，产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后接管至高科污水处理厂处理。项目设置的危险废物贮存场所已采取防扬散、防流失、防渗漏等措施。. 环境质量标准： 1、大气环境质量达到环境空气质量二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等。 2、长江（燕子矶－九乡河口段）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，乌龙山北沟、柳塘沟、杨家边沟、滨江河、杨梅塘执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）的V类标准。 3、声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、3、4a、4b类区标准。 4、土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第一类和第二类用地标准要求。. 污染物排放总量： 1、新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。 2、区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 大气污染物排放量：二氧化硫34.857吨/年，氮氧化物70.944吨/年，颗粒物排放量40.558吨/年，VOCs排放量269.874吨/年。 水污染物排放量（外排量）：废水量1401.108万吨/年，COD700.554吨/年、氨氮70.055吨/年、总氮210.166吨/年、总磷7.006吨/年。. 环境风险防控; 1、开发区建立突发水污染事件等环境应急防范体系，完善“企业—公共管网—区内水体”水污染三级防控基础设施建设，完善事故应急救援体系，加强应急队伍建设、应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; ①本项目建成后，需完善水污染三级防控基础设施建设，完善事故应急救援体系，加强应急队伍建设、应急物资装备储备，需编制突发环境事件应急预案，并报当地主管部门进行备案，后期需定期组织应急演练。 ②本项目存储的危化品主要为酒精等，产生的废水主要为生活污水；项目建成后，需划分污染防治区，并落实不同区域水平防渗方案。. 2、对于符合《企业事业单位突发环境事件应急预案 备案管理办法（试行）》中要求的企业，要求其编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告。. 3、①存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，合理设置应急事故池，根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域水平防渗方案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 ②产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。. 4、加强风险源布局管控，开发区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储存危险化学品多的企业应远离区内人群聚集的办公楼及河流，以减少对其他项目的影响：开发区不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，降低风险事故发生的范围。. 5、开发区应构建与南京市、栖霞区之间的联动应急响应体系，实行联防联控。. 资源开发利用要求; 1、规划期开发区水资源利用总量：0.251亿立方米/年。; 本项目主要从事光学膜、偏光片的生产，不属于高能耗、高污染的产业，不涉及高污染燃料的使用，使用的电能为清洁能源；且本项目不新增用地，因此符合规划用地指标。. 2、规划期开发区规划范围总面积22.97平方公里，其中城市建设用地面积20.51平方公里，规划期城市建设用地不得突破该规模。用于先进制造业的工业用地面积不少于工业用地总规模的80%。. 3、开发区实行集中供热，规划期能源利用主要为电能和天然气等清洁能源。开发区位于高污染燃料禁燃区，禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别选择《高污染燃料目录》中的“ⅢI类（严格）”类别，具体为：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其他高污染燃料。. 4、严格控制高水耗、高能耗、高污染产业准入。. 综上可知，本项目建设与《南京经济技术开发区产业发展规划（2014—2020年）环境影响报告书》是相符的。 4、与《关于南京经济技术开发区产业发展规划（2021—2030年）环境影响报告书的审查意见》的相符性分析 表1-2 与规划环评审查意见的相符性分析 序号; 报告书审查意见; 本项目情况; 相符. 1; 《规划》完整准确全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。; 本项目为光电薄膜器件生产项目，符合规划产业结构定位。; 相符. 2; 严格空间管控，优化空间布局。严格落实生态空间管控要求，开发区内基本农田、水域及绿地在规划期内禁止开发利用。落实《报告书》提出的现有生态环境问题整改措施，有序推动兴智中心片区“退二进三”进程，推动可隆（南京）特种纺织品有限公司等与用地规划不相符的企业限期退出或转型，强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治。推进区内生态隔离带建设，加强工业区与居住区生活空间的防护。严格落实企业卫生防护距离要求，现有企业卫生防护距离内不得布局规划敏感目标确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区恒通大道32-2号，不在生态空间管控区域、基本农田、水域及绿地范围内，且周边50米范围内无敏感目标，符合南京经济技术开发区区域发展定位及环境保护要求。; 相符. 3; 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态环境准入清单中的污染物排放控制要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，确保区域环境质量持续改善。2025年，开发区环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度不高于26微克/立方米，兴武大沟应稳定达到Ⅳ类标准。; 本项目主要从事光学膜、偏光片的生产，拟采取各项有效措施削减污染物排放总量，有效改善区域环境质量。; 相符. 4; 加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单中的项目准入要求，强化源头管控。推进企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均应达到同行业国际先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。落实国家、省碳达峰行动方案和节能减排要求，优化产业结构、能源结构和交通结构等规划内容，鼓励企业发展屋顶分布式光伏发电，推进减污降碳协同增效。; 本项目主要从事光学膜、偏光片的生产，符合生态环境准入清单中项目准入清单。本项目工艺、设备、污染治理技术，物耗、污染物排放和资源利用率等均能达到同行业国际先进水平。; 相符. 5; 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。加快推进新港污水处理厂扩建及配套管网建设，确保开发区废水全收集，全处理。推动新港污水处理厂、铁北污水处理厂三期工程技术改造，规划期末尾水主要指标达到准Ⅳ类标准后排放。加快落实中水回用方案及配套管网建设，逐步提高园区中水回用率，规划期末中水回用率不低于30%。开展区内入河排污口排查整治，建立名录，强化日常监管。积极推进供热管网建设，依托华能南京金陵发电有限公司和华能南京燃机发电有限公司实施集中供热。加强开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。; 本项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后接管至高科污水处理厂处理；生活垃圾由环卫清运，一般固废交由相关单位综合利用，危险废物委托资质单位处置，各类固废均合理有效处置。; 相符. 6; 建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理根据监测结果适时优化《规划》。严格落实污染物排放限值限量管理要求，完善开发区监测监控体系建设，指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。; 本项目已按照要求提出企业后续申领排污许可证，并制定自行监测计划。; 相符. 由上表可知，本项目的建设与《关于南京经济技术开发区产业发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》是相符的。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、相关产业政策及“三线一单”相符性分析 有关本项目的建设内容与产业政策、与“三线一单”控制要求相符性的判定内容见表1-3。 表1-3 初步判定内容 类型; 名称; 内容; 相符性论证. 产业政策; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目为光电薄膜器件生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。; 符合国家产业政策. 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2020本）; 本项目为光电薄膜器件生产项目，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2020本）中的限制类、淘汰类和禁止类项目。; 相符. 备案情况; 该项目于2021年08月19日获得南京经济技术开发区管理委员会行政审批局备案通知（宁开委行审备[2021]199号）。; 已取得经济部门备案. 环保政策; 关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》的通知（苏环办〔2015〕19号）; 《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》的通知中：印刷包装、人造板等溶剂使用行业应使用符合国家及地方VOCs含量要求的涂料、油墨、胶黏剂。使用含VOCs的油墨、胶黏剂、稀释剂等物料时，应密闭储存和输送，生产工艺和设施必须设立局部或整体废气收集系统和集中净化处理装置，禁止露天和敞开式作业。 本项目生产过程中涉及油墨、稀释剂和固化剂等的使用，产生的非甲烷总烃分别通过负压密闭收集，收集效率达90%，收集后的废气分别经二级活性炭吸附处理后达标排放，处理效率达90%。; 相符. 省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）; 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 本项目为光电薄膜器件生产项目，属于光电子器件制造，不属于以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业中的企业，主要涉及的油墨为丝网印刷油墨、墨水。其中，丝网印刷油墨属于溶剂性油墨，挥发性组分占比分别为40%、20%，符合《油墨中可挥发性有机物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）表1溶剂油墨中网印油墨的挥发性有机化合物（VOCs）限值（≤75%）；墨水属于溶剂性油墨，挥发性组分占比为59%，符合《油墨中可挥发性有机物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）表1溶剂油墨中喷墨印刷油墨的挥发性有机化合物（VOCs）限值（≤95%）。因项目使用的溶剂型油墨及墨水具有不可替代性，故对其进行了不可替代论证，详见附件10。; 相符. 《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）; 通知中：各地在对活性炭吸附装置开展入户核查的同时，同步对辖区涉VOCs企业末端治理设施开展入户摸底排查。对未配套建设废气治理设施的企业依法责令停产，限期整改：除恶臭异味治理外，新建企业一律不得光催化、光氧化、水喷淋等低效末端治理技术，对于已建企业应采用组合式或其他高效治理工艺进行改造，各地根据实际情况确定各企业改造时间，最长不超过3个月。 本项目产生的有机废气分别经收集处理后于15m高的排气筒高空排放，收集方式为负压密闭收集，处理方式为二级活性炭吸附装置吸附，满足上述要求。; 相符. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 公告中：含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目生产过程中主要涉及油墨、稀释剂、固化剂等的使用，且产生的有机废气（以非甲烷总烃计）分别收集处理后于15m高的排气筒高空排放，收集效率为90% ，处理效率为90%。; 相符. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。 本项目NMHC（非甲烷总烃）初始排放速率＜2kg/h，产生的有机废气分别经收集处理后达标排放，活性炭吸附处理效率达90%，可以满足上述要求。; 相符. “三线一单”要求; 生态保护红线; 《江苏省自然资源厅关于南京市栖霞区2023年度生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1067号）; 本项目所在地用地性质为工业用地，不属于生态空间管控区域用地范围，距离本项目厂址最近生态环境保护目标南京栖霞山国家森林公园约7.6km，项目废水、废气污染较小，因此，项目的实施对南京栖霞山国家森林公园影响较小。; 相符. 《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然资函〔2023〕880 号）; 本项目所在地用地性质为工业用地，不属于生态保护红线用地范围，距离本项目厂址最近生态环境保护目标南京栖霞山国家森林公园约7.6km，项目废水、废气污染较小，因此，项目的实施对南京栖霞山国家森林公园影响较小。; 相符. 环境质量底线; 大气环境为非达标区；声环境执行3类标准；长江（南京段）水质执行Ⅱ类标准要求；兴武大沟水质执行Ⅳ类标准要求; 项目所在地大气环境为非达标区，环境空气为不达标区域。根据2024年全市生态环境保护工作会议上对2024年重点任务的部署，项目所在地进一步改善提升环境空气质量。本项目污染物排放量较小，该项目的建设不会降低区域的环境质量现状；项目所在地声环境满足3类标准要求；项目产生的生活污水经化粪池处理后接管至高科污水处理厂处理。; 项目所在地满足环境质量底线要求. 资源利用上线; 用电、需水; 本项目使用的新鲜水由管网供给，项目新鲜用水总计约9900t/a，目前的给水管网能够满足本项目的用水需求；本项目用电量为1400万kWh，由市政电网提供，能够满足本项目用电需求。; 本项目不突破资源利用上限. 环境准入负面清单; 《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251 号）; 南京市建设项目环境准入暂行规定中明确提出，禁止市级管辖权限的采矿业、纺织业、造纸和纸制品业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电器机械和器材制造业、电力、热力生产和供应业和其他污染物排放量大的行业项目。 本项目主要从事光学膜、偏光片的生产，属于光电子器件制造[C3976]，不在南京市建设项目环境准入“负面清单”内，且污染物排放量符合排放标准，对环境影响较小。; 相符. 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目所在地距离长江干流2.7km，因此，本项目不在该细则的负面清单内容里面。; 相符. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中：“禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材有色、制浆造纸等高污染行业；禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目”。 本项目所在地距离长江干流2.7km，因此，本项目不在该细则的负面清单内容里面。; 相符. 根据表1-3初判，本项目的建设符合相关产业政策、环保政策的要求；符合“三线一单”环保管理要求。 2、与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）的相符性分析 （I）空间布局约束 ①始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 ②加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 ③禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 ④强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 ⑤禁止新建独立焦化项目。 （II）污染物排放管控 ①根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 ②全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。 （III）环境风险防控 ①防范沿江风险防控，深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储，涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 ②加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。 （IV）资源利用要求 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。 相符性分析：本项目不在生态保护红线范围内，不属于文件中禁止类项目；根据《江苏省长江水污染条例》，本项目不涉及新建、改建、扩建排污口，不涉及通航、渔业水域。本次建设项目不属于污染严重的项目，且项目产生的生活污水经化粪池处理后接管至高科污水处理厂处理。 综上，本项目与《江苏省人民政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符。 3、与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宁环发〔2020〕174号）相符性分析 2020年12月18日，南京市生态环境局印发了《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》。根据方案，全市共划定环境管控单元312个，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于江苏省南京市南京经济技术开发区恒通大道32-2号，在南京经济技术开发区范围内，属于重点管控单元。 对照《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的“南京市栖霞区重点管控单元准入清单”，本项目与南京栖霞区“三线一单”生态环境准入清单相关内容相符性分析见表1-4。 表1-4 与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 项目; “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 （2）优先引入：光电信息、生物医药、高端装备制造、商务办公和科技服务产业，适当发展现代物流、轻工和新型能源及材料等无污染或低污染型产业。 （3）禁止引入：光电信息纯电镀加工类项目；机械装备制造中含有电镀等金属表面处理的机械装备制造行业；农药、病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料项目（含实验室）、手工胶囊填充工艺、软木塞烫蜡包装药品工艺等项目；医药中间体项目生产，生物医药不得有化学合成工段；采掘、冶金、大中型机械制造（特指含磷化涂装，喷漆喷塑、电镀等表面处理工艺）、化工、造纸、制革等项目；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；稀土材料等污染严重的新材料行业。; （1）本项目的建设符合区域总体规划和规划环评及其审查意见相关要求。 （2）本项目的建设符合经济技术开发区产业准入要求，不属于限制和禁止引入类项目。 （3）本项目主要从事光学膜、偏光片的生产，属于光电子器件制造[C3976]。因此，本项目不在禁止类项目清单内。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。; 项目污染物排放总量得到合理控制。项目产生的生活污水经化粪池处理后接管至高科污水处理厂处理，产生的废气均经有效收集处理后达标排放，总量在栖霞区范围内平衡；通过选用低噪声设备，设备减振、隔声等措施可减少噪声影响；固体废物均可落实合理去向，不外排造成环境影响。; 符合. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; （1）园区已建立环境应急体系，完善了事故应急救援体系，编制了突发环境事件应急预案，并定期开展演练。 （2）本项目实施后，建设单位拟落实风险防范措施。 （3）本项目实施后，建设单位拟落实企业污染源跟踪监测计划。; 符合. 资源开发效率要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。 （2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; （1）本项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。 （2）本项目将严格按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 （3）本项目实施后，企业将强化清洁生产改造，提高资源能源利用效率。; 符合. 由表可见，本项目能够符合《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相关要求。 4、与《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》宁环办〔2021〕28号相符性分析 表1-5 与宁环办〔2021〕28号文相符性分析 要求; 相符性分析. 全面加强源头替代审查; 环评文件应对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等材料的，VOCs含量应满足国家及省VOCs含量限值要求，优先使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs 含量、低反应活性材料，源头控制VOCs产生。禁止审批生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 本项目涉及墨水、丝网印刷油墨等材料的使用，其均符合《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1中对溶剂油墨的限值（VOCs≤75/95%）要求，本项目使用的溶剂型油墨在目前光电子器件制造行业中具有不可替代性（不可替代的情况说明详见附件10），符合相关要求。. 全面加强 无组织排 放控制审 查; 涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。; 本项目含VOCs物料均密封储存，生产过程中产生的VOCs经有效收集处理后于15m高的排气筒达标排放，以减少VOCs的无组织排放。. 生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或设备中进行，无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。VOCs废气应遵循“应收尽收、分质收集”原则，收集效率应原则上不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定收集效率等要求。; 本项目遵循“应收尽收、分质收集”的原则，生产中涉及有机废气产生的环节均在密闭空间中进行，保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量，且收集效率不低于90%。. 加强载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件的管理，动静密封点数量大于等于2000个的建设项目，环评文件中应明确要求按期开展 “泄漏检测与修复”（LDAR）工作，严格控制跑冒滴漏和无组织泄漏排放。; 本项目不涉及载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，不属于动静密封点数量大于等于2000个的建设项目。. 全面加强末端 治理水平审查; 涉VOCs有组织排放的建设项目，环评文件应强化含VOCs废气的处理效果评价，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目涉及VOCs有组织排放，含VOCs废气的处理效果评价详见第四章节。. 项目应按照规范和标准建设适宜、合理、高效的VOCs治理设施。单个排口VOCs（以非甲烷总烃计）起始排放速率大于1kg/h的，处理效率原则上应不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定处理效率要求。非水溶性的VOCs废气禁止采用单一的水或水溶液喷淋吸收处理。喷漆废气应设置高效漆雾处理装置。除恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。环评文件中应明确，VOCs治理设施不设置废气旁路，确因安全生产需要设置的，采取铅封、在线监控等措施进行有效监管，并纳入市生态环境局VOCs治理设施旁路清单。; 根据废气源强分析，本项目排放口VOCs起始排放速率小于1kg/h。本项目产生的有机废气分别经收集处理后于15m高的排气筒高空排放，处理效率为90%，减少VOCs的无组织排放。. 不鼓励使用单一活性炭吸附处理工艺。采用活性炭吸附等吸附技术的项目，环评文件应明确要求制定吸附剂定期更换管理制度，明确安装量（以千克计）以及更换周期，并做好台账记录。吸附后产生的危险废物，应按要求密闭存放，并委托有资质单位处置。; 本项目产生的废气分别经收集处理后于15m高的排气筒高空排放，处理效率为90%，减少VOCs的无组织排放。报告中已明确安装量以及更换周期，详见第四章节，吸附后产生的废活性炭，已要求密闭存放在危废暂存间内，并定期委托有资质的单位处置。. 全面加强 台账管理 制度审查; 涉VOCs排放的建设项目，环评文件中应明确要求规范建立管理台账，记录主要产品产量等基本生产信息；含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录；VOCs废气监测报告或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。; 已明确本项目台账管理制度，要求记录主要产品产量等基本生产信息，含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量等；台账保存期限不少于五年。. 5、与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）的相符性分析 本项目丝网印刷工序使用的丝网印刷油墨含有的挥发性组分占比为40%，符合《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1溶剂油墨中网印油墨的挥发性有机化合物（VOCs）限值（≤75%）要求；喷码工序使用的墨水含有的挥发性组分占比为59%，符合《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1溶剂油墨中喷墨印刷油墨的挥发性有机化合物（VOCs）限值（≤95%）要求；本项目使用溶剂型油墨具有不可替代性，具体见附件10所示。因此，本项目使用的油墨均符合要求。 6、安全风险识别内容 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的要求：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申报备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘处理、RTO焚烧炉等六类环境治理实施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目不涉及脱硫脱硝、煤改气、RTO焚烧炉。项目产生的印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气分别经负压密闭收集后一起通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA001）高空排放，喷码废气经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA002）高空排放，贮存废气经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA003）高空排放，磨边废气经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间；生活污水经化粪池处理后接管至高科污水处理厂处理。本环评要求企业按该文件要求在运营过程中切实履行好自身主体责任，配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目概况 南京翔辉光电新材料有限公司是一家主要从事光学膜、偏光片等新型膜材料生产、加工、销售的企业，注册资本为5000万元，厂址位于南京经济技术开发区恒通大道32-2号。 由于公司的发展需求，企业2021年投资建设了“光电薄膜器件生产项目”，该项目于2021年9月7日获得南京经济技术开发区管理委员会行政审批局的发文批复（批复文号为宁开委行审许可字〔2021〕139号），目前该项目土建工程已基本建设完成，主要包括2栋生产厂房及配套用房等，具有年产光学膜7920万片、偏光片3000万片的能力。但由于市场和客户需求的变动，本项目原辅料、工艺等发生了一定的变化，根据本项目实际变动内容与关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环函[2020] 688号文）进行逐条对照、分析，本项目变动属于相关文件规定的建设项目重大变动，因此该项目需进行重新报批。具体逐条对照分析结果见表2-1所示。 表2-1 本项目变动内容与环办环函[2020] 688号文对照分析表 重大变动情况; 本项目变动情况; 结论. 类别; 变动内容. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目不涉及; /. 规模; 2.生产能力增加30%以上; 本项目不涉及; /. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目不涉及; /. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目位于南京经济技术开发区恒通大道32-2号，根据《2022年南京市生态环境状况公报》，南京市的环境空气属于臭氧不达标区域，虽然企业的总生产能力不新增，但因客户对部分光学膜增加了印刷的要求，故企业新增了光学膜的印刷生产线和印刷能力，该部分印刷的光学膜量从现有的生产能力中进行调度，新增的光学膜印刷生产线主要包括丝网印刷、烘烤、检查等工序，从而导致了非甲烷总烃等污染物的排放增加。; 重大变动. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目不涉及; /. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目新增了光学膜印刷生产线，其主要包括丝网印刷、烘烤、检查等工序，主要原辅材料也相应发生了变化，从而导致污染物的排放量也相应的增加等。; 重大变动. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目不涉及; /. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目新增了光学膜印刷生产线，其主要包括丝网印刷、烘烤、检查等工序，从而导致非甲烷总烃等污染物增加。; 重大变动. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目不涉及; /. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目新增了废气排放口，但不属于主要排放口。; 发生变动. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目不涉及; /. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目不涉及; /. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目不涉及; /. 本项目属于光电子器件制造，主要生产工艺为丝网印刷、烘烤等，不涉及有毒或再生原料、电镀或喷漆工艺。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版本），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“80、电子器件制造397：使用有机溶剂的（以上均不含仅分割、焊接、组装的）”，应编制环境影响报告表。 目前，本项目已取得南京经济技术开发区管理委员会行政审批局（宁开委行审备[2024]30号）的同意，按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等国家相关建设项目环境管理的要求，建设单位委托南京苏绿环境技术有限公司编制该项目环境影响报告表，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、工程内容及生产规模 本项目产品方案详见表2-1，典型产品及规格详见表2-2。 表2-1 建设项目产品方案一览表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（万片/年）; 年运行时数（h）. 原环评; 重新报批后; 增减量. 光学膜生产线×1条; 光学膜; 7920; 7320; -600; 10h/班×2班/d×330d=6600h. 光学膜印刷生产线×2条; 光学膜; 0; 600; +600. 偏光片生产线×1条; 偏光片; 3000; 3000; +0. 合计; 10920; 10920; +0; /. 注：本次重新报批后，原环评光学膜中的600万片（需要印刷的）拟采用新增的生产线（含卷材上料、丝网印刷、烘烤等工序）进行生产，其余光学膜的生产仍采用原来的生产线进行生产，且光学膜的总产能保持不变。 表2-2 建设项目典型产品及规格一览表 产品名称; 典型产品样式; 典型产品规格; 备注. 光学膜（非印刷类）; 23.8寸、42寸、55寸等; 扩散膜、棱镜膜、复合膜、量子点摸等. 光学膜（印刷类）; 23.8寸、42寸、55寸等; /. 偏光片; 23.8寸、42寸、55寸等; /. 3、原辅材料用量及理化性质 本项目建成后，主要原辅材料消耗见表2-3，原辅料主要成分表见表2-4，理化特性、毒理性质见表2-5。 表2-3 项目主要原辅材料表 序号; 类别; 名称; 包装规格; 年用量; 单位; 最大暂存量; 运输方式; 备注. 原环评; 重新报批后; 增减量. 1; 原料; PET; 1000米/卷; 1750; 1750; +0; 万米/a; 100万米; 汽运、海运; 每卷约250kg，存放于原材仓库. 2; TAC; 1000米/卷; 1092; 1092; +0; 万米/a; 100万米. 3; PVA; 1000米/卷; 468; 468; +0; 万米/a; 50万米. 4; 辅料; PS板; 100片/包; 19.2; 19.2; +0; 万片/a; 5000片; 汽运; 包装材料，存放于辅材仓库. 5; 离型膜; 100片/包; 60000; 60000; +0; 万片/a; 2万片; 汽运. 6; 铝箔袋; 100个/包; 60000; 60000; +0; 个/a; 4000个; 汽运. 7; PET袋; 100个/包; 60000; 60000; +0; 个/a; 4000个; 汽运. 8; 无尘布; 100片/包; 36000; 36000; +0; 片/a; 2000片双; 汽运; 存放于辅材仓库. 9; 乳胶手套; 50双/包; 46800; 46800; +0; 双/a; 1000双; 汽运. 10; 粘尘纸卷; 20m/卷; 200; 200; +0; 卷/a; 50卷; 汽运. 11; 印刷版; /; 0; 1; +1; t/a; 0.2t; 汽运. 12; 丝网; /; 0; 1; +1; t/a; 0.2t; 汽运. 13; 水性油墨; 1L/瓶，约1.1kg; 2.03; 0; -2.03; t/a; /; 汽运; 存放于危化品库内. 14; 溶剂; 1L/瓶; 0; 4000; +4000; L/a; 200L; 汽运. 15; 墨水; 1L/瓶; 0; 720; +720; L/a; 50L; 汽运. 16; 丝网印刷油墨; 油墨（PT01）; 1kg/桶; 0; 1.2; +1.2; t/a; 0.3t; 汽运. 17; 油墨（PT060）; 1kg/桶; 0; 0.24; +0.24; t/a; 0.12t; 汽运; 汽运 汽运. 18; 稀释剂; 1kg/桶; 0; 0.48; +0.48; t/a; 0.24t; 汽运. 19; 固化剂; 1kg/桶; 0; 0.06; +0.06; t/a; 0.06t; 汽运. 20; 洗网水; 18L/桶，约15.5kg; 0; 2160; 2160; L/a; 180L; 汽运. 21; 酒精; 4.8L/桶，约3.84kg; 0.288; 0.288; +0; t/a; 0.0768t; 汽运. 22; 液压油; 200L/桶，约172kg; 0.688; 0.688; +0; t/a; 0.172t; 汽运. 备注：①PET为光学膜原材，TAC和PVA为偏光片原材。 ②溶剂主要用于墨水的调和。 表2-4 原辅材料主要成分表 序号; 原料名称; 主要成分; 配比（%）. 1; 溶剂; 丁酮; ＜39. 乙醇; ＜45. 丙酮; ＜16. 活性剂; 1-3. 2; 墨水; 丁酮; 20-39. 硅烷; 10-15. 红色颜料/蓝色颜料; 2-10. 异丙醇; 1-5. 3; 油墨（PT01）; 聚酯树脂; 50. 异佛尔酮; 10. 醋酸正丁酯; 30. 炭黑; 10. 4; 油墨（PT060）; 丙烯酸齐聚物树脂; 60. 甲基丙烯酸羟乙酯; 10. 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯; 10. 硅粉; 1. 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮; 5（光引发剂1174－液体）. 1-羟基环己基苯基甲酮; 5（光引发剂183－固体）. 聚醚改性硅氧烷消泡剂; 1. 改性硅氧烷流平剂; 1. 炭黑; 7. 5; 稀释剂; 丁二酸二乙酯; 80. 戊二酸二乙酯; 20. 6; 固化剂; 异氰酸甲酯; 50. 醋酸丁酯; 50. 7; 洗网水; 乙酸乙酯; ≥50. DBE; ≥50. 表2-5 主要原辅材料理化特性、毒理性质 名称; 理化性质; 危险特性; 毒理性质. 光学膜原材（PET）; PET在化学中是聚对苯二甲酸乙二醇酯，是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物。在较宽的温度范围具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。; 可燃; 无毒. TAC; 中文名称为三乙酸纤维素，为白色到浅黄色的物质。熔点为120-160℃，密度为1.29g/cm3，溶于乙酸，不溶于水、乙醚和乙醇。; 可燃; 无毒. PVA; 是一种白色到淡黄色的颗粒状、片状、粉末状固体，有轻微的酸味，分解温度为200℃以上，密度为1.26—1.31g/cm3，可溶于水。; 200℃以上会热分解，应远离易燃品、热源、火花与火焰。; 无毒. 丁酮; 无色透明液体，有类似丙酮气味，易挥发，能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。熔点为-85.9℃，密度为0.806g/cm3，沸点为79.6℃，闪点为-9℃（CC）。; 易燃，爆炸上限（V/V）：11.4%、爆炸下限（V/V）：1.7%。; 低毒，LD50：3300mg/kg（大鼠，经口）. 丙酮; 又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。常温常压下为一种有薄荷气味的无色透明液体 ，易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。熔点为-94.9℃，沸点为56.5℃，闪点为-18℃（CC），密度为0.789g/cm3。; 易燃，爆炸极限：2.6%～12.8%。; 急性毒性：LD50：5800 mg/kg（大鼠经口）. 硅烷; 在常温常压下为恶臭的无色有毒气体。熔点为-185℃，沸点为-112℃。在常温下稳定，加热至400℃时完全分解为硅和氢。与CC14及金属卤化物发生反应。在水中缓慢分解，几乎不溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿及四氯化碳等。; 极度易燃; 吸入会导致头痛、恶心、黏膜和呼吸道的刺激. 异丙醇; 又名2－丙醇，是正丙醇的同分异构体，为无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，可溶于水，也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。熔点为-89.5℃，沸点为82.5℃，密度为0.7855g/cm3，闪点为11.7℃（CC）。; 爆炸上限（V/V）12.7%、爆炸下限（V/V）2.0%。; 急性毒性：LD50：5000mg/kg（大鼠经口）. 聚酯树脂; 聚酯树脂是由二元醇或二元酸或多元醇和多元酸缩聚而成的高分子化合物的总称。聚酯树脂分为饱和聚酯树脂和不饱和聚酯树脂。不饱和聚酯胶粘剂主要由不饱和聚酯树脂、颜填料、引发剂等助剂组成。胶粘剂粘度小、易润湿、工艺性好，固化后的胶层硬度大、透明性好、光亮度高、可室温加压快速固化、耐热性较好，电性能优良。; /; /. 异佛尔酮; 又名“1，1，3-三甲基环己烯酮”，学名3，5，5-三甲基-2-环己烯-1-酮，是无色至黄色有特征性气味（樟脑/薄荷香味）的挥发性液体。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。闪点为84.4℃，熔点为-8℃，沸点为215.2℃，密度为0.905g/cm3。; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。; 急性毒性：LD50：2330mg/kg（大鼠经口）. 醋酸正丁酯; 乙酸正丁酯，简称乙酸丁酯，为无色透明有愉快果香气味的液体，是一种优良的有机溶剂。熔点为-78℃，沸点为126.6℃，密度为0.8825g/cm3，闪点为22.2℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、烃类等多数有机溶剂。; 易燃，爆炸上限（V/V）：7.6%、爆炸下限（V/V）：1.2%。; 急性毒性：LD50：10768mg/kg（大鼠经口）. 甲基丙烯酸羟乙酯; 无色透明易流动液体，溶于普通有机溶剂，与水混溶。熔点为-12℃，沸点为67℃（at3.5mmHg）/95℃（1.333kPa），密度为1.073g/mL（at25℃），闪点为97.2℃，蒸气压为0.2±0.7mmHg（at25℃）。; 遇明火、高热可燃。; 急性毒性：LD50：11.2g/kg（大鼠经口）. 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯; 无色或微黄色透明液体，几乎不溶于水，可溶于一般溶剂。密度为1.1±0.1g/cm3，沸点为380.9±22.0℃（at760 mmHg），熔点为-66℃，闪点为165.0±22.4℃，蒸气压为0.0±0.9 mmHg（at 25℃）。; /; 急性毒性：LD50：5190μg/kg（小鼠口经）. 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮; 透明至淡黄色液体，密度为1.077g/mL（at 25 ℃），熔点为4℃，沸点为80-81℃，闪点为230ºF，溶于大多数有机溶剂，不溶于水。; 吸入可能有害， 可能引起呼吸道刺激。; 急性毒性：LD50： 1694 mg/kg（大鼠经口）. 1-羟基环己基苯基甲酮; 白色结晶粉末，可溶于有机溶剂，如丙酮、甲苯、甲醇、乙酸乙酯等低分子量酯类。熔点为47-50℃，沸点为175℃（at15 mmHg），密度为1.18g/mL，闪点＞150℃。; /; /. 丁二酸二乙酯; 无色澄清液体，有特殊气味，熔点为-21℃，沸点为217-218℃，相对密度为1.04，饱和蒸气压为0.13（55℃）KPa，闪点为90℃，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚等。; 可燃; 急性毒性：LD50：8530mg/kg（兔子口服）. 戊二酸二乙酯; 糖浆状液体，熔点为-24.1℃，沸点为236.5-237℃，相对密度为（20/4℃）1.0220，折光率为1.4241，溶于醇和醚，微溶于水。; 可燃; /. 异氰酸甲酯; 带有强烈气味的无色液体，有催泪性，有剧毒，熔点为-45℃，沸点为37-39℃，密度为0.923g/cm3，闪点为-7℃，饱和蒸气压为46.3kPa（20℃）。; 易燃，爆炸上限（V/V）：26%、爆炸下限（V/V）：5.3%。; 急性毒性：LD50：51.5mg/kg（大鼠经口）. 醋酸丁酯; 无色透明有愉快果香气味的液体，熔点为-78℃，沸点为126.6℃，密度为0.8825g/cm3，闪点为22.2℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、烃类等多数有机溶剂。; 易燃，爆炸上限（V/V）：7.6%、爆炸下限（V/V）：1.2%。; 急性毒性：LD50：10768mg/kg（大鼠经口）. 乙酸乙酯; 无色液体，熔点为-84℃，沸点为76.5-77.5℃，密度为0.902 g/cm3，闪点为-4℃（CC），饱和蒸气压为10.1kPa（20℃），微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂 。; 易燃，爆炸上限%(V/V)：11.5、爆炸下限%(V/V)：2.0。; 急性毒性：LD50：5620mg/kg（大鼠经口）. DBE（乙二醇二乙酸酯）; 无色低挥发性液体，具有醋酸酯类的芳香味。熔点为-31℃，沸点为190-191℃，相对密度为1.1063（20/20℃），闪点为82℃，能与乙醇、乙醚、苯混溶。; 可燃; 急性毒性：LD50：6.86g/kg（大鼠口服）. 酒精; 乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。沸点是78.2℃，14℃闭口闪点，熔点是-114.3℃，密度为0.7893g/cm3。能与水以任意比互溶；可混溶于醚、氯仿、甲醇、丙酮、甘油等多数有机溶剂。; 易燃，爆炸上限（V/V）：19%、爆炸下限（V/V）3.3%。; 急性毒性：LD50：7060mg/kg（大鼠经口）. 液压油; 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。; 易燃; 低毒. 4、主要设备清单 本项目主要设备清单见表2-6。 表2-6 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格（型号）; 数量; 单位; 备注. 原环评; 重新报批后; 增减量. 1; 膜片裁切机; 1800*1800、FH60（150、40）; 7; 5; -2; 台; 裁切. 2; 偏光片裁切机; RTC; 1600*1600、72寸; 3; 3; +0; 台. 3; RTS; 75寸; 2; 2; +0; 台. 4; 磨边机; 70寸、43.2寸、65寸; 4; 4; +0; 台; 磨边. 5; 异型磨边机; 23.8寸; 1; 1; +0; 台. 6; 2.5次元; 1200*2000; 2; 2; +0; 台; 测量. 7; 喷墨机; 1520; 46; 46; +0; 台; 喷码. 8; 分条机; 1980mm; 1; 1; +0; 台; 分条. 9; 清洁机; 1500mm/1800mm/1200; 12; 12; +0; 台; 清洁. 10; 封口机; /; 6; 6; +0; 台; 包装. 11; 印刷线; 27”; 0; 2; +2; 条; 含卷材上料、丝网印刷等. 12; 检查机; /; 6; 6; +0; 台; 检查. 13; 叉车; /; 6; 6; +0; 辆; 搬运物资等. 注：新增的印刷线为一体化生产线，包含卷材上料、丝网印刷、烘烤、照相精定位、裁切等工序，主要用于需进行印刷的光学膜的生产，两条印刷线的生产能力为600万片/年。 5、公辅工程、储运工程、环保工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水，给水方式为市政管网供水。 （2）排水 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后接管至高科污水处理厂处理，处理达标后排入兴武大沟，最终汇入长江。本项目给排水平衡图详见下图2-2。 图2-1 本项目给排水平衡图（单位：t/a） （3）供电 本项目年用电量为1400万千瓦时，来自市政电网。 （4）蒸汽 本项目蒸汽的使用量约为19800t/a，主要用于保持车间内的湿度，来自蒸汽管道，主要由华能南京金陵发电有限公司及华能南京燃机发电有限公司进行供给。 （5）储运 本项目原料及产品暂存于厂区内，原材料及产品进出厂使用汽车运输或海上运输。 （6）绿化 本项目绿化面积约1721.54m2。 本项目公用及辅助工程情况见表2-7。 表2-7 建设项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 原环评; 重新报批后; 增减量. 主体工程; 光学膜生产线×1条; 光学膜; 7920万片; 7320万片; -600; 建设中. 光学膜印刷生产线×2条; 光学膜; 0; 600; +600; 重新报批后新增2条含印刷工序的生产线用于需进行印刷的光学膜（600万片）的生产. 偏光片生产线×1条; 偏光片; 3000万片; 3000万片; +0; 建设中. 储运工程; 偏光片与膜片原材仓库; 1376m2; 1360m2; -16m2; 原料暂存于原材仓库内，建设中. 偏光片和膜片成品仓库; 13800m2; 1850m2; -11950m2; 成品暂存于成品仓库内，建设中. 辅材仓库; 600m2; 600m2; +0; 辅料暂存于辅材仓库内和危化品仓库内，建设中. 危化品库; 66m2; 66m2; +0. 公用工程; 给水; 9900t/a; 9900t/a; +0; 来自市政管网. 排水; 8415t/a; 8415t/a; +0; 经厂区化粪池预处理后接管至高科污水处理厂处理. 供电; 1200万kwh/a; 1400万kwh/a; +200万kwh/a; 来自市政电网. 供汽; 19800t/a; 19800t/a; +0; 蒸汽，来自蒸汽管道. 绿化; 1721.54m2; 1721.54m2; +0; 依托现有. 环保工程; 废气; 印刷废气、烘烤废气、擦拭废气、检查废气; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）; 0; 1套负压抽风系统，1套二级活性炭吸附装置，1根排气筒；收集效率90%，处理效率90%; +1套负压抽风系统，1套二级活性炭吸附装置，1根排气筒；收集效率90%，处理效率90%; 满足江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）和《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的标准限值. 喷码废气; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）; 1套负压抽风系统，1套二级活性炭吸附装置，1根排气筒；收集效率90%，处理效率90%; 1套负压抽风系统，1套二级活性炭吸附装置，1根排气筒；收集效率90%，处理效率90%; +0. 磨边废气; 经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间; 0; 1套负压抽风系统，1台集尘机、1套中效过滤器、1套高效过滤器；收集效率90%，处理效率90%、60%、99.9%; +1套负压抽风系统，1台集尘机、1套中效过滤器、1套高效过滤器；收集效率90%，处理效率90%、60%、99.9%. 贮存废气; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）; 1套负压抽风系统，1套二级活性炭吸附装置，1根排气筒；收集效率90%，处理效率90%; 1套负压抽风系统，1套二级活性炭吸附装置，1根排气筒；收集效率90%，处理效率90%; +0. 废水; 化粪池; 4个，6m3; 4个，6m3; +0; 满足废水处理要求. 噪声; 厂房隔声; 降噪25dB(A); 降噪25dB(A); +0; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废仓库; 200m2; 200m2; +0; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危废仓库; 10m2; 10m2; +0; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 6、环保投资 本项目总投资30068.47万元人民币，其中环保投资210万，约占总投资的0.7%，具体环保投资情况见表2-8。 表2-8 建设项目环保投资一览表 类别; 污染源及污染物; 环保设施名称; 预期效果; 数量; 环保投资（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; 新建，符合排放标准; 4座; 10. 废气; 印刷废气、烘烤废气、擦拭废气、检查废气; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）; 满足江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）和《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的标准限值; 1套; 30. 喷码废气; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）; 1套; 20. 磨边废气; 经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间; 1台、1套、1套; 15. 贮存废气; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA003）; 1套; 5. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声; 降噪25dB(A); /; 20. 固废; 一般固废; 一般固废仓库; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020）; 1间，200m2; 20. 危险废物; 危废仓库; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; 1间，10m2; 5. 绿化; 规范化; 满足要求; 1721.54m2; 5. 雨污分流、清污分流管网; 规范化; 满足要求; 1套; 10. 风险防范措施; 物料泄漏防范措施; 报警系统; 满足要求; 1套; 5. 火灾防范措施; 消防系统、排水切换阀; 满足要求; 1套; 50. 爆炸防范措施; 消防系统; 满足要求; 1套; 10. 其他安全防范措施; 设置安全标志、风向标等; 满足要求; 若干; 5. 合计; /; /; 210. 7、VOCs平衡 本项目使用的涉及VOCs产生的原辅料主要为丝网印刷油墨、稀释剂、固化剂、洗网水、酒精等，具体的VOCs平衡详见下表2-9。 表2-9 VOCs平衡表 输入（t/a）; 输出（t/a）. 溶剂; 3.185; 废气; 有组织排放量; 0.616159. 墨水; 0.4103; 无组织排放量; 0.68464. 丝网印刷油墨; 油墨（PT01）; 0.48; 固废; 活性炭吸附量; 5.545601. 油墨（PT060）; 0.048. 稀释剂; 0.48. 固化剂; 0.06. 洗网水; 1.86. 酒精; 0.288. 危废库贮存; 0.0351. 合计; 6.8464; 合计; 6.8464. 8、主要工艺 本项目为光电薄膜器件生产项目，主要产品为光学膜、偏光片。其中，光学膜生产线涉及的工段主要为丝网印刷、烘烤、照相精定位、刀模裁切、测量、清洁、收料等；偏光片生产线涉及的工段主要为分条、喷码、磨边、测量、检查、清洁等。具体工艺流程详见“工艺流程和产污环节”章节。 9、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：本项目重新报批后员工人数保持不变，员工人数为300人。 （2）工作制度：年工作天数330天，两班制，每班10小时，年工作6600小时，无食宿。 10、周边关系及平面布局 （1）周边关系 南京翔辉光电新材料有限公司位于南京经济技术开发区恒通大道32-2号，项目地东侧为空地；南侧为道路；西侧为南京鑫青玖食品有限公司；北侧为南京市路灯管理处。周边500m范围内距离本项目最近的敏感点为北侧60m处的南京市路灯管理处，环境概况详见附图二所示。 （2）厂区平面布局 本项目分别在厂区的北侧和南侧设置了入口，其中北侧为人工入口，南侧为货运入口。从北侧人工入口进入厂区，首先东北侧为门卫室、动力中心、楼梯间、非机动车停车场、水池；西北侧为危化品库、危废仓库、非机动车停车场；厂区中部主要为一、二厂房，厂区东西两侧分别设置了机动车及机械停车位；靠近南侧入口为卸货区，南侧入口也设置了门卫室等。厂区及车间平面布置图详见附图七～附图十一。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析： 企业现有厂房的主体工程已基本建设完成，不涉及土建施工，项目不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题，施工期噪声主要为设备安装及调试噪声，等效声级70-85dB（A）左右。 施工场地主要位于现有建筑内，噪声影响范围较小，属于临时性噪声源。因此，施工单位须按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求进行施工，尽量选用低噪声设备作业，避免设备装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声，加强设备安装期间的管理，做到噪声达标排放。采取以上措施后，项目施工期对周围环境影响较小。 2、运营期工程分析： 本项目为光电薄膜器件生产项目，主要产品为光学膜、偏光片。其中，需要进行印刷的光学膜进入印刷生产线，不需要进行印刷的光学膜则进入另一条生产线。具体光学膜和偏光片的生产工艺详见下文。 （1）光学膜工艺流程简述 1）光学膜印刷生产工艺流程 工艺流程简述（图示）： 图2-3 光学膜印刷生产工艺流程图 工艺流程简述： ①卷材上料：人工将外购的光学膜原材（PET）置于印刷线的始端，由印刷线的重力滚轮将卷材转移至印刷线的丝网印刷段。 ②丝网印刷：首先在印刷车间将丝网印刷油墨、稀释剂、固化剂等按照一定的比例进行调配后将其安装至印刷线上，然后在印刷平台对光学膜原材进行MARK点印刷，作为相机对位的基准，该过程的目的是防止背光边缘漏光；印刷结束后采用洗网水对丝网等进行擦拭。此过程会产生印刷废气G1-1、擦拭废气G1-2、废包装桶S1-1、废印刷版S1-2、废丝网S1-3、废无尘布S1-4、废乳胶手套S1-5。 ③烘烤：印刷后的光学膜原材经过重力滚轮转移至印刷烤箱进行烘烤，烘烤时间为1～2min，烘烤温度为60~80℃，烤箱加热方式为电加热。此过程会产生烘烤废气G1-3。 ④照相精定位：利用印刷线上的相机对烘烤后光学膜原材上的MARK点进行精定位，以提升裁切的整体精度。 ⑤刀模裁切：根据设计尺寸，利用印刷线上的刀模裁切机将照相精定位后的光学膜原材裁切成片材。此过程会产生废边角料S1-6。 ⑥清洁：将外购的粘尘纸卷安装于印刷线的清洁机上，并利用清洁机将刀模裁切后的光学膜片材表面残留的异物、胶污等利用粘尘纸的粘性清洁干净。此过程会产生废粘尘纸卷S1-7。 ⑦检查：人工对清洁后的光学膜片材进行检查，若发现异物、胶污等，则使用无尘布蘸取酒精进行检查。此过程会产生检查废气G1-4、废包装桶S1-1、废无尘布S1-4、废乳胶手套S1-5、不合格品S1-8。 ⑧包装、成品：利用铝箔袋、PET袋对检验后的光学膜片材进行包装，并利用封口机对其进行封口包装，形成成品，封口机工作温度约60℃，暂存至成品仓库待售。此过程会产生废包装材料S1-9。 2）光学膜生产工艺流程 工艺流程简述（图示）： 图2-4 光学膜生产工艺流程图 工艺流程简述： ①裁切：根据设计尺寸，利用膜片裁切机等设备将光学膜原材（PET）卷材裁切成需要尺寸的光学膜片材。此过程会产生废边角料S2-1。 ②测量：利用2.5次元对裁切后的光学膜片材进行测量，测量后的光学膜片材分为A品和B品。符合要求尺寸的为A品，直接进入下一个工序继续加工；不符合要求尺寸的为B品，部分与要求尺寸偏差不大的B品直接进入下一个工序继续加工，另一部分与要求尺寸偏差较大的B品返回裁切工序将其裁切为小尺寸的A品再继续加工。 ③清洁：将外购的粘尘纸卷安装于清洁机上，并利用清洁机将测量后的光学膜片材表面残留的异物、胶污等利用粘尘纸的粘性清洁干净。此过程会产生废粘尘纸卷S2-2。 ④收料：人工将清洁后的光学膜片材收集起来进入下一个工序。 ⑤检查：利用检查机或者人工对清洁后的光学膜片材进行检查，若发现异物、胶污等，则使用无尘布蘸取酒精进行检查。此过程会产生检查废气G2-1、废包装桶S2-3、废无尘布S2-4、废乳胶手套S2-5、不合格品S2-6。 ⑥包装、成品：使用铝箔袋、PET袋将检查后的光学膜片材进行包装，并利用封口机进行封口包装，形成成品，封口机工作温度约60℃。此过程会产生废包装材料S2-7。 （2）偏光片工艺流程简述 工艺流程简述（图示）： 图2-5 偏光片生产工艺流程图 工艺流程简述： ①分条：利用分条机将外购的偏光片原材（PVA、TAC）从大卷分切成小卷，此过程会产生废边角料S3-1。 ②喷码：将溶剂和墨水分别安装于喷墨机上，利用喷墨机对分切好的小卷偏光片原材进行喷码，以区分小卷偏光片原材的正反方向和相应的对位，为下一步裁切工序做准备。此过程会产生喷码废气G3-1、废包装桶S3-2。 ③裁切：根据设计要求，将喷码后的小卷偏光片原材按照有码的一侧朝上置于RTC、RTS等裁切设备上，按照设计的尺寸将卷材裁切成片材。此过程会产生废边角料S3-1。 ④磨边：利用磨边机对裁切好的偏光片片材的边缘进行磨边以达到客户尺寸角度要求，且表面光滑。此过程会产生磨边废气G3-2。 ⑤测量：利用2.5次元对磨边后的偏光片片材进行测量，测量后将光学膜片材分为A品和B品。符合要求尺寸的为A品，直接进入下一个工序继续加工；不符合要求尺寸的为B品，部分与要求尺寸偏差不大的B品直接进入下一个工序继续加工，另一部分与要求尺寸偏差较大的B品返回裁切工序将其裁切为小尺寸的A品再继续加工。 ⑥检查：利用检查机或者人工对测量后的偏光片片材进行检查，若发现异物、胶污等，则使用无尘布蘸取酒精进行检查。此过程会产生检查废气G3-3、废包装桶S3-2、废无尘布S3-3、废乳胶手套S3-4、不合格品S3-5。 ⑦清洁：将外购的粘尘纸卷安装于清洁机上，并利用清洁机将检查后的偏光片片材表面残留的异物、胶污等清洁干净。此过程会产生废粘尘纸卷S3-6。 ⑧包装、成品：人工对清洁后的偏光片片材使用铝箔袋、离型膜、PS板等包装材料进行包装，并利用封口机进行封口包装，形成成品，封口机工作温度约60℃。此过程会产生废包装材料S3-7。 其他污染物主要为职工生活过程中产生的生活污水W4-1、职工生活垃圾S4-1，生产过程产生的设备噪声N，危废贮存产生的贮存废气G4-1，设备维修保养过程中产生的废液压油及油桶S4-2、含油抹布及手套S4-3，叉车使用过程产生的废铅酸蓄电池S4-4，废气处理过程中产生的废活性炭S4-5、集尘粉尘S4-6，原辅材料等拆封使用过程产生的废外包装物S4-7。 本项目营运期各污染源及主要污染物详见下表2-10。 表2-10 本项目营运期各污染源及主要污染物汇总表 污染类别; 产生环节与工序; 污染物; 主要成分; 处理措施及排放去向. 废气; 丝网印刷; G1-1; 印刷废气; 非甲烷总烃; 经负压密闭收集后通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA001）高空排放. G1-2; 擦拭废气; 非甲烷总烃. 烘烤; G1-3; 烘烤废气; 非甲烷总烃. 检查; G1-4、G2-1、G3-3; 检查废气; 非甲烷总烃. 喷码; G3-1; 喷码废气; 非甲烷总烃; 经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA002）高空排放. 磨边; G3-2; 磨边废气; 颗粒物; 经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间. 危废贮存; G4-1; 贮存废气; 非甲烷总烃; 经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA003）高空排放. 废水; 职工生活; W4-1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 经化粪池预处理后接管至高科污水处理厂处理. 噪声; 生产过程; N; 设备噪声; /; 采取厂房隔声、设备减振等措施. 固废; 丝网印刷、检查等; S1-1、S2-3、S3-2; 废包装桶; 残留的酒精、墨水、玻璃瓶等; 委托有资质的单位处置. 丝网印刷; S1-2; 废印刷版; 沾染的油墨等. S1-3; 废丝网; 沾染的油墨等. 丝网印刷、检查; S1-4、S2-4、S3-3; 废无尘布; 沾染的洗网水、酒精、无尘布等. S1-5、S2-5、S3-4; 废乳胶手套; 沾染的洗网水、酒精、乳胶手套等. 刀模裁切、裁切等; S1-6、S2-1、S3-1; 废边角料; PET、PVA等; 收集外售. 清洁; S1-7、S2-2、S3-6; 废粘尘纸卷; 粘尘纸卷、杂质等. 检查; S1-8、S2-6、S3-5; 不合格品; PET、PVA等. 包装; S1-9、S2-7、S3-7; 废包装材料; PS板、离型膜等. 职工生活; S4-1; 生活垃圾; 塑料、纸张等; 委托环卫部门清运. 设备维修保养; S4-2; 废液压油及油桶; 液压油等; 委托有资质的单位处置. S4-3; 含油抹布及手套; 沾染的液压油等. 叉车使用过程; S4-4; 废铅酸蓄电池; 铅酸蓄电池. 废气处理; S4-5; 废活性炭; 非甲烷总烃、活性炭等. S4-6; 集尘粉尘; 边角料等; 收集外售. 原辅材料等拆封使用过程; S4-7; 废包装物; 纸箱、塑料袋等. |
| 与本项目有关的现有环境问题 | 与本项目有关的原有环境问题： 本项目位于南京经济技术开发区恒通大道32-2号，利用的为现有已建设完成的厂房，根据现场勘查，本项目所在地无历史遗留污染及环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、电磁辐射、土壤等）： 一、大气环境现状 1、基本污染物 根据《2023年南京市生态环境状况公报》中实况数据统计，全市环境空气质量达到二级标准的天数为299天，同比增加8天，达标率为81.9%，同比上升2.2个百分点。其中，达到一级标准的天数为96天，同比增加11天；未达到二级标准的天数为66天（其中，轻度污染58天，中度污染6天，重度污染2天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5浓度年均值为29μg/m3，达标，同比上升3.6%；PM10浓度年均值为52μg/m3，达标，同比上升2.0%；NO2浓度年均值为27μg/m3，达标，同比持平；SO2浓度年均值为6μg/m3，达标，同比上升20.0%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时值浓度第90百分位数170μg/m3，超标0.06倍，同比持平，超标天数49天，同比减少5天。 表3-1 达标区判定一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10. CO; 95百分位日均值; 0.9mg/m3; 4 mg/m3; 22.5. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 170; 160; 106; 超标. 根据表3-1，南京市为不达标区。 2月4日，南京市生态环境局召开全市生态环境保护工作会议，认真落实全国、全省生态环境保护工作会议，总结2023年工作成绩，部署2024年重点工作，激励鼓舞全系统保持战略定力，确保完成各项年度目标任务，加快推进美丽南京建设。做好争蓝天、保碧水、护生态三件大事；深入治气，全力以赴争取年度目标。综合治水，久久为功提升达标水平。生态优先，因地制宜打造南京样板。以“双碳”为导向促转型，以服务为宗旨谋发展。 2、其他污染物 其他污染物中的非甲烷总烃环境质量现状数据引用《爱尔集新能源电池（南京）有限公司环境影响后评价》中数据，监测时间为2021年03月03日，监测点位为爱尔集新能源电池（南京）有限公司、尧辰景园，距离项目所在地分别为1.5km、1.3km，现状评价结果见下表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状数据 污染物项目; 监测点; 一小时浓度监测结果; 评价标准 mg/m3; 达标情况. 浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%. 非甲烷总烃; 爱尔集新能源电池（南京）有限公司; 0.39~0.46; 23; 0; 2; 达标. 尧辰景园; 0.39~0.46; 23; 0; 2; 达标. 由上表可知，其他污染物中非甲烷总烃环境质量现状数据可满足《大气污染物综合排放标准详解》标准值。 二、地表水环境现状 本项目废水经处理后接管至高科污水处理厂处理，尾水达标排放至兴武大沟，最终汇入长江。根据《2023年南京市生态环境状况公报》： 全市水环境质量总体处于良好水平，纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）率100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。 长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。又根据《南京经济技术开发区产业发展规划（2021—2030年）环境影响报告书》中的地表水环境质量现状监测数据，监测时间为2021年10月8日～10月10日，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的要求，引用的监测结果见下表3-3。 表 3-3 地表水环境质量现状监测结果 水体名称; 断面; 采样时间; 监测项目. pH; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; SS; LAS. 兴武大沟; W1; 最小值; 7.4; 16; 0.496; 0.11; 1.36; 7; 0.18. 最大值; 7.6; 18; 0.511; 0.13; 1.42; 9; 0.22. 均值; 7.5; 17; 0.504; 0.12; 1.39; 8; 0.2. Ⅳ类标准; 6-9; 30; 1.5; 0.3; 1.5; /; 0.3. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，监测断面地表水环境质量状况良好，兴武大沟水质可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 三、声环境现状 根据南京市噪声功能区划，项目所在地噪声功能区划分为3类。根据《2023年南京市生态环境状况公报》： 全市区域噪声监测点位534个。城区昼间区域环境噪声均值为53.5dB，同比下降0.3dB；郊区昼间区域环境噪声均值为53.0dB，同比上升0.5dB。 全市交通噪声监测点位247个。城区昼间交通噪声均值为67.7dB，同比上升0.3dB；郊区昼间交通噪声均值为66.1dB，同比下降0.4dB。 全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为99.1%，同比上升0.9个百分点；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升1.6个百分点。 本项目所在地周边50m均为工业企业，不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》（试行），可不进行噪声监测。 四、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目主要污染单元为危废仓库，该仓库位于厂区西北角，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求建设，发生地下水、土壤环境问题的可能性较小。因此，本次评价不对土壤、地下水环境开展质量现状调查。 五、生态环境 本项目位于南京经济技术开发区现有厂房内，不新增用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展生态现状调查。 六、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于南京经济技术开发区，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 污染物排放控制标准 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目产生的废气主要为印刷废气、擦拭废气、烘烤废气、封边废气、检查废气、喷码废气、磨边废气和贮存废气，均以非甲烷总烃计。其中，印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气于同一根排气筒（DA001）高空排放，故DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度限值执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1中的标准限值，DA002、DA003排气筒非甲烷总烃排放浓度限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的“其他”标准限值。 厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放浓度限值执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438--2022）表3中的标准限值。具体标准值详见下表3-4、3-5。 表3-4 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; /; /; /; 边界外浓度最高点; 0.5; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃（DA002、DA003）; 60; /; 3; 4. 非甲烷总烃（DA001）; 50; /; 1.8; /; 江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房处设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目属于光电子器件制造项目，应执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020），该标准中指出：“当企业废水排向其他污水集中处理设施时，第1-8项指标可协商确定间接排放限值。”因此，本次评价企业可与高科污水处理厂协商后执行高科污水处理厂的接管标准（同时，该废水接管标准限值也满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1标准限值）。 该项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池预处理后达标后接管至高科污水处理厂，尾水达标排至兴武大沟，最终汇入长江，废水接管标准限值详见表3-6。 表3-6 废水接管标准 单位：mg/L 序号; 项目; 浓度限值; 标准来源. 1; pH; 6-9; 高科污水处理厂接管标准. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 35. 5; 总磷（以P计）; 3. 6; 总氮; 70. 高科污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）表1一级A标准，具体废水排放标准见表3-7。 表3-7 污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准. 2; COD; 50. 3; 氨氮; 5（8）注. 4; SS; 10. 5; 总磷; 0.5. 6; 总氮; 15. 注：括号外数值为水温>12度时的控制指标，括号内数值为水温≤12度时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目运营期项目东、西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；南侧靠近铁路干线，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，具体标准限值见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物暂存场所执行《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件中的要求。 |
| 总量控制指标 总量控制指标 | 1、重新报批前全厂总量 本项目重新报批前，全厂污染物排放总量见表3-9。 表3-9 重新报批前全厂污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放总量; 最终外排量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.392; 0.3567; 0.0353; 0.0353. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0392; 0; 0.0392; 0.0392. 废水; 水量; 8415; 0; 8415; 8415. COD; 3.37; 0.420; 2.95; 0.421. SS; 2.52; 0.420; 2.10; 0.0842. 氨氮; 0.295; 0; 0.295; 0.0421（0.0673）. 总磷; 0.0252; 0; 0.0252; 0.00421. 固废; 一般固废; 714.4; 714.4; 0; 0. 危险固废; 7.8328; 7.8328; 0; 0. 生活垃圾; 49.5; 49.5; 0; 0. 2、重新报批后全厂总量 本项目重新报批后，全厂污染物排放总量见表3-10。 表3-10 重新报批后全厂污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放总量; 最终外排量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 6.13017; 5.51717; 0.613; 0.613. 无组织; 非甲烷总烃; 0.68113; 0; 0.68113; 0.68113. 颗粒物; 1.70; 1.5299; 0.1701; 0.1701. 废水; 水量; 8415; 0; 8415; 8415. COD; 4.21; 0.63; 3.58; 0.421. SS; 3.37; 1.01; 2.36; 0.0842. 氨氮; 0.295; 0; 0.295; 0.0421（0.0673）. 总磷; 0.0252; 0; 0.0252; 0.00421. 总氮; 0.589; 0; 0.589; 0.126. 固废; 一般固废; 718.9299; 718.9299; 0; 0. 危险固废; 69.96022; 69.96022; 0; 0. 生活垃圾; 49.5; 49.5; 0; 0. 3、重新报批后新增全厂总量 （1）重新报批前全厂总量 全厂总量控制指标如下： 大气污染物考核总量指标：非甲烷总烃0.0353t/a（有组织），非甲烷总烃0.0392t/a（无组织）。 水污染物接管总量考核指标：废水量8415t/a，其中COD：2.95t/a、SS：2.10t/a、NH3-N：0.295t/a、TP：0.0252t/a；最终外排总量为废水量8415t/a，其中COD：0.421t/a、SS：0.0842t/a、NH3-N：0.0421（0.0673）t/a、TP：0.00421t/a。 固废零排放，无需总量申请。 （2）重新报批后全厂总量 全厂总量控制指标如下： 大气污染物考核总量指标：非甲烷总烃0.613t/a（有组织），非甲烷总烃0.68113t/a（无组织），颗粒物0.1701t/a（无组织）。 水污染物接管总量考核指标：废水量8415t/a，其中COD：3.58t/a、SS：2.36t/a、NH3-N：0.295t/a、TP：0.0252t/a、TN：0.589t/a；最终外排总量为废水量8415t/a，其中COD：0.421t/a、SS：0.0842t/a、NH3-N：0.0421（0.0673）t/a、TP：0.00421t/a、TN：0.126t/a。 固废零排放，无需总量申请。 （3）重新报批后新增申请的全厂总量 本项目新增申请的全厂总量控制指标如下： 大气污染物考核总量指标：非甲烷总烃0.5777t/a（有组织），非甲烷总烃0.64193t/a（无组织），颗粒物0.1701t/a（无组织），在南京经济技术开发区范围内平衡。 水污染物接管总量考核指标：废水总量不变，其中COD：0.63t/a、SS：0.26t/a、TN：0.589t/a；最终外排总量为TN：0.126t/a；本项目已申请总量，总量纳入高科污水处理厂总量范围内。 固废零排放，无需总量申请。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目主体工程已建设完成，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。本项目施工期噪声主要为设备安装及调试噪声，等效声级70-85dB（A）左右。 施工场地主要位于现有建筑内，噪声影响范围较小，属于临时性噪声源。因此，施工单位须按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求进行施工，尽量选用低噪声设备作业，避免设备装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声，加强设备安装期间的管理，做到噪声达标排放。采取以上措施后，项目施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），源强核算方法主要有实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本次源强核算根据制造行业特点主要采用物料衡算法、产污系数法。 本项目产生的废气主要为丝网印刷工序产生的印刷废气（G1-1）、擦拭废气（G1-2）、烘烤工序产生的烘烤废气（G1-3）、检查工序产生的检查废气（G1-4、G2-1、G3-2）、喷码工序产生的喷码废气（G3-1）、磨边工序产生的磨边废气（G3-2）以及危废库贮存时产生的贮存废气（G4-1）。其中，印刷废气、擦拭废气、烘烤废气、检查废气分别经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA001）高空排放，喷码废气经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA002）高空排放，磨边废气经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间，危废库贮存废气经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA003）高空排放。 （1）废气源强估算 1）印刷废气、烘烤废气（以非甲烷总烃计） 项目在丝网印刷工序会使用到丝网印刷油墨、稀释剂、固化剂等，烘烤工序会对丝网印刷过后的光学膜进行加热，这两个过程均会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据企业提供的资料可知，项目丝网印刷油墨中的PT01油墨的使用量为1.2t/a、稀释剂的使用量为0.48t/a、固化剂的使用量为0.06t/a，PT060油墨的使用量为0.24t/a；根据PT01油墨、稀释剂、固化剂、PT060油墨的MSDS文件，PT01油墨中的挥发性组分占比为40%，稀释剂和固化剂中的挥发性组分占比为100%，PT060油墨中的挥发性组分占比为20%，本次评价以丝网印刷油墨、稀释剂、固化剂中的挥发性组分全部挥发计，则项目印刷废气、烘烤废气的挥发量为1.068t/a，挥发速率为0.162kg/h。 2）擦拭废气（以非甲烷总烃计） 项目在对印刷后的丝网等使用洗网水进行擦拭时会产生擦拭废气。根据企业提供的资料可知，项目洗网水的使用量为2160L/a（约1.86t/a）；根据洗网水的MSDS文件，洗网水中的挥发性组分占比为100%，本次评价以洗网水中的挥发性组分全部挥发计，则项目擦拭废气的挥发量为1.86t/a，挥发速率为0.282kg/h。 3）检查废气（以非甲烷总烃计） 项目在检查工序需使用酒精擦除掉产品表面的异物、胶污等，会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据企业提供的资料可知，项目酒精的使用量为0.288t/a，该过程废气的产生量以酒精全部挥发计，则检查废气的挥发量为0.288t/a，挥发速率为0.0436kg/h。 4）喷码废气（以非甲烷总烃计） 项目在喷码工序会使用到墨水和溶剂，会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据企业提供的资料可知，项目墨水和溶剂的使用量分别为720L/a、4000L/a，根据企业提供的墨水和溶剂的MSDS文件可知，墨水中的挥发性组分主要为丁酮20%-39%、硅烷10%-15%、异丙醇1%-5%，溶剂中的挥发性组分主要为丁酮＜39%、乙醇＜45%、丙酮＜16%。具体喷码工序使用的墨水和溶剂中挥发性组分的含量详见下表4-1。 表4-1 墨水、溶剂中各挥发性组分的含量计算表 序号; 原料名称; 年用量（L /a）; 主要成分; 配比（%）; 体积（L）; 密度（g/cm3）; 质量（t）. 1; 溶剂; 4000; 丁酮; ＜39; 1560; 0.806; 1.26. 乙醇; ＜45; 1800; 0.7893; 1.42. 丙酮; ＜16; 640; 0.789; 0.505. 2; 墨水; 720; 丁酮; 20-39; 280.8; 0.806; 0.226. 硅烷; 10-15; 108; 1.44; 0.156. 异丙醇; 1-5; 36; 0.7855; 0.0283. 合计; 3.5953. 根据上表可知，喷码工序使用的墨水和溶剂中挥发性组分的总含量为3.5953t/a，本次以全部挥发计，则喷码废气的挥发量为3.5953t/a，挥发速率为0.545kg/h。 5）磨边废气（以颗粒物计） 项目在磨边工序会产生磨边废气，以颗粒物计。本次评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“38-40电子电气行业系数手册”的“切割、打孔”的产污系数，即4.351×10—1克/千克－原料，核算该工序磨边废气的产生量。根据企业提供的资料可知，项目偏光原材（TAC、PVA）的使用量为3900t/a，则项目磨边废气的产尘量约为1.70t/a，产尘速率为0.258kg/h。 6）危废库贮存废气（以非甲烷总烃计） 本项目危废贮存于危废仓库时会产生贮存废气，以非甲烷总烃计。因项目对印刷废气、烘烤废气等产生量的核算按最不利情况考虑，即油墨等中的挥发性组分全部挥发计，已将危废贮存废气的产生量纳入其中考虑，故本次评价仅对危废库贮存废气进行定性分析，不对其进行定量核算。 （2）废气收集处理措施 1）印刷废气、烘烤废气、擦拭废气、检查废气 项目丝网印刷、烘烤和丝网擦拭过程均在印刷车间进行，检查过程在膜片车间进行，企业印刷车间和膜片车间均为无尘车间，采用负压密闭的收集方式进行收集，收集的废气一并经二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA001）高空排放。收集效率以90%计，风机风量为15000m3/h，处理效率以90%计，则印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气的产生量为2.8944t/a，产生速率为0.439kg/h；有组织的排放量为0.2894t/a，排放速率为0.0438kg/h，排放浓度为2.92mg/m3；无组织的排放量约为0.3216t/a，排放速率为0.0487kg/h。 2）喷码废气 项目喷码车间为无尘车间，采用负压密闭的收集方式进行收集，收集的废气通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA002）高空排放。收集效率以90%计，风机风量为26000m3/h，处理效率以90%计，则喷码废气的产生量为3.23577t/a，产生速率为0.490kg/h；有组织的排放量约为0.3236t/a，排放速率为0.049kg/h，排放浓度为1.89mg/m3；无组织的排放量约为0.35953t/a，排放速率为0.0545kg/h。 3）磨边废气 本项目磨边工序在磨边车间内进行，该车间属于无尘车间，产生的磨边废气经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间，收集效率以90%计，处理效率分别以90%、60%、99.9%计，则项目磨边废气无组织的排放量为0.1701t/a，排放速率为0.0258kg/h。 4）危废库贮存废气 本项目危废仓库为封闭式仓库，设置抽风系统使危废仓库处于微负压状态，危险废物缓慢释放出的少量有机废气经负压抽风系统收集，通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA003）高空排放。 （3）废气排放情况 本项目废气产排情况见表4-1、4-2、4-3、4-4。 表4-1 本项目有组织废气产生排放情况一览表 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 处理效率（%）; 风量（m3/h）; 污染物排放量. 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 印刷废气、擦拭废气、烘烤废气、检查废气; 非甲烷总烃; 0.439; 2.8944; 二级活性炭吸附+15m高排气筒DA001; 90%; 15000; 0.0438; 0.2894; 2.92. 喷码废气; 0.490; 3.23577; 二级活性炭吸附+15m高排气筒DA002; 90%; 26000; 0.0490; 0.3236; 1.89. 危废库贮存废气; /; /; 二级活性炭吸附+15m高排气筒DA003; 90%; 1000; /; /; /. 表4-2 本项目排气筒排放情况一览表 排气筒编号; 排气筒底座中心坐标; 排气筒底部海拔（m）; 排气筒参数高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气出口速度（m/s）; 烟气出口温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染因子; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. DA001; 118.84701; 31.90333; /; 15; 0.4; 33.2; 25; 6600; 正常; 非甲烷总烃; 0.0438. DA002; 118.88069; 32.14998; /; 15; 0.6; 25.6; 25; 6600; 正常; 非甲烷总烃; 0.0490. DA003; 118.88056; 32.15032; /; 15; 0.3; 3.93; 25; 8760; 正常; 非甲烷总烃; /. 表4-3 本项目无组织废气情况汇总表 污染源位置; 污染物名称; 产生量（t/a）; 消减措施; 排放量（t/a）; 面源面积（m2）; 排放强度（g/s·m2）; 面源高度（m）. 印刷车间; 非甲烷总烃; 0.2928; /; 0.2928; 16×8; 9.63×10-5; 3. 膜片车间; 非甲烷总烃; 0.0288; /; 0.0288; 5×6; 4.04×10-5; 3. 喷码车间; 非甲烷总烃; 0.35953; /; 0.35953; 24×16; 3.94×10-5; 3. 磨边车间; 颗粒物; 1.70; 经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间; 0.1701; 10.7×7.5; 8.92×10-5; 3. 表4-4 废气产排污环节一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理措施; 排放口类型. 污染治理工艺; 处理能力、收集效率、治理工艺去除率; 是否为可行技术. 丝网印刷、烘烤、检查; 印刷废气、擦拭废气、烘烤废气、检查废气; 非甲烷总烃; 有组织; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001）; 收集效率90%、处理效率90%; 是 否; 一般排放口. 喷码; 喷码废气; 非甲烷总烃; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA002）; 收集效率90%、处理效率90%; 是 否; 一般排放口. 危废贮存; 贮存废气; 非甲烷总烃; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA003）; 收集效率90%、处理效率90%; 是 否; 一般排放口. 厂界; 非甲烷总烃; 无组织; /; /; /; /. 颗粒物; 经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间; 收集效率90%、处理效率90%、60%、99.9%; /; /. 厂区内; 非甲烷总烃; /; /; /; /. （4）废气收集处理流程图 图4-1 废气收集处理流程图 （5）污染防治措施分析及可行性分析 本项目印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气分别经负压密闭收集一起通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA001）高空排放；封边废气于车间内无组织排放；喷码废气经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA002）高空排放；磨边废气经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间；贮存废气经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA003）高空排放。 1）有组织废气污染防治措施分析及可行性分析 ①废气收集及收集效率可行性分析 本项目废气收集方式主要为负压密闭收集，负压密闭收集方式风量的核算根据《简明通风设计手册》中按照换气次数计算典型房间的全面通风量的计算公式，可计算出该设备所需的风量L，具体公式如下： L=nVf 式中：L—全面通风量，（m3/h）； n—换气次数； Vf—通风房间体积（m3）。 A.印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气 本项目印刷车间和膜片车间均为无尘车间，为了减少印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气的无组织扩散，本次设置负压密闭收集系统，采用整体换气的方式对印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气进行收集。 根据企业提供的资料可知，印刷车间的大小为16000×8000×3000mm，膜片车间的大小为5000×6000×3000mm，换气次数均取20次/h计，印刷车间和膜片车间所需排气量为9480m3/h，考虑10%风量损耗，该处所需风量选取10428m3/h。因此，该处设置15000m3/h的风机风量可行。 B.喷码废气 本项目喷码车间属于无尘车间，为了减少喷码废气的无组织扩散，本项目采用负压密闭收集系统，采用整体换气的方式对喷码废气进行收集。 根据企业提供的资料可知，喷码车间的尺寸为24000×16000×3000mm，换气次数取20次/h计，则喷码车间所需排气量为23040m3/h，考虑10%风量损耗，该处所需风量选取25344m3/h。因此，该处拟设置26000m3/h的风机风量可行。 C.贮存废气 危废仓库为封闭式仓库，收集方式同印刷车间、膜片车间和喷码车间。危废仓库的尺寸为2000×5000×3000mm，换气次数取20次/h计，则危废仓库所需排气量为600m3/h，考虑10%风量损耗，该处所需风量选取660m3/h。因此，该处拟设置1000m3/h的风机风量可行。 ②废气处理设施技术可行性分析 A.集尘机 集尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时，气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来，从而实现气固分离的设备。过滤式除尘装置包括工业集尘器和颗粒层工业集尘器，前者通常利用有机纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层，而后者的过滤层多采用不同粒径的颗粒，如石英砂、河砂、陶粒、矿渣等组成。当集尘风机开始启动，含尘气体从吸风处进入静压箱体，通过初效过滤，因气流扩张，流速降低，大粒径粉尘在其自重的作用下从含尘空气中分离而沉降，其余微小粉尘由于过滤器多级过滤的筛滤、碰撞、勾挂、静电等作用，被滞留于过滤器外壁，净化后的空气经集尘机出风口排出，待工作一定时间后即可进行清灰处理。根据实际情况净化后的空气可直接排放在室内自循环，也可直接排出室外处理。 B.中效过滤器（袋式） 中效过滤器在空气过滤器中属F系列过滤器。F系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种，其中袋式包括F5，F6，F7，F8，F9，非袋式包括FB（板式中效过滤器），FS（隔板式中效过滤器），FV（组合式中效过滤器）。主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品等工业净化中；还可作为高效过滤的前端过滤，以减少高效过滤的负荷，延长其使用寿命；由于迎风面大，因此空尘量大、风速低，被认为是最好的中效过滤器结构。其具有的特点分别为：①捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物；②采用热融工艺，结构稳定，降低破漏风险；③风量大；④阻力小；⑤容尘量高；⑥可重复清洁使用；⑦型式分为无框式和有框袋式；⑧处理效率为60%～95%；⑨使用最高温度为80℃、最高湿度为80%。 C.高效过滤器 高效过滤器主要用于捕集0.5um以上的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶版纸、铝膜等材料作分割板，与木框铝合金胶合而成。每台均经纳焰法测试，具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点，过滤效率为99.97%～99.999%，有玻璃纤维滤纸，石棉纤维滤纸和合成纤维三类。高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造，生物医药、精密仪器、饮料食品，PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。 D.二级活性炭吸附装置 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013），正常情况下活性炭吸附可使有机废气净化效率大于90%，当吸附一定量的废气后，吸附容量开始下降，这时需要更换活性炭或对活性炭进行再生处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）附录B中表B.1，电子工业排污单位生产过程中产生的挥发性有机物可采取活性炭吸附法，燃烧法，浓缩+燃烧法等废气防治可行性技术。 本项目采用二级活性炭装置处理有机废气，选用蜂窝活性炭，其吸附率≥70%，总表面积≥1050m2/g，硬度>95%，灰分<15%，假比重0.4～0.47g/ml。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800-1500平方米，特殊用途的更高。也就是说，在一个米粒大小的活性炭颗粒中，微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达，如人体毛细血管般的孔隙结构，使活性炭拥有了优良的吸附性能，处理效率理论值可达到90%以上。 活性炭吸附塔结构图见下图4-1。 图4-2 活性炭吸附装置结构图 ③二级活性炭吸附装置去除效率工程实例论证 《安徽晶华新材料科技有限公司年产OCA光学膜胶带2600万m2、硅胶保护膜2100m2、离型膜4000万m2项目》中的储罐呼吸废气、化学品库和危废库挥发废气经管道收集通过二级活性炭吸附装置处理后于排气筒排放，本项目产生的有机废气均经二级活性炭吸附装置处理后分别通过15m高排气筒排放，废气治理措施采用二级活性炭吸附装置，且活性炭均采用蜂窝式活性炭，故具有可比性。 引用《安徽晶华新材料科技有限公司年产OCA光学膜胶带2600万m2、硅胶保护膜2100m2、离型膜4000万m2项目竣工环境保护验收监测报告》的监测数据，监测数据具体见下表4-5。 表4-5 二级活性炭吸附工程实例 排气筒编号; 监测时间; 处理前VOCs; 处理后VOCs; 处理效率%. 排气量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排气量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h. DA002; 2023.4.21; 3592; 52.0; 0.187; 4418; 5.12; 2.26×10-2; 90. 3634; 50.8; 0.185; 4647; 4.62; 2.15×10-2; 91. 3729; 47.8; 0.178; 4344; 5.03; 2.19×10-2; 90. 2023.4.22; 3635; 57.8; 0.210; 4392; 5.08; 2.23×10-2; 91. 3466; 53.6; 0.186; 4845; 4.46; 2.16×10-2; 92. 3646; 44.8; 0.163; 4244; 4.23; 1.80×10-2; 91. 由上表4-5可知，二级活性炭吸附装置对VOCs的去除效率均在90%以上。因此，本项目采用“二级活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的去除率取90%的处理效果理论上可行，产生的有机废气可得到有效治理、达标排放，对周围大气环境影响较小。 ④活性炭吸附箱参数 本项目产生的印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气分别经负压密闭收集一起通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA001）高空排放，喷码废气经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA002）高空排放，危废库贮存废气经负压密闭收集通过二级活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒（DA003）高空排放。 活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，活性炭吸附主要依靠其自身的多孔结构，多孔结构可以大大提高其比表面积，增加与吸附底物的接触面积，从而达到吸附分离的目的，这种吸附为物理吸附，主要依靠范德华力、诱导力等结合。活性炭将废气的杂质和异味分子吸引到孔径中，挥发性有机物被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内，需定时进行更换，交由有资质单位处置。吸附风机用变频器控制，可以依照需要的风量或者装置入口的净负压来进行调节。活性炭吸附装置设备占地面积小、重量较轻。吸附箱采用抽屉式结构、装填方便、更换容易。采用新型的活性炭吸附材料（蜂窝状活性炭），蜂窝活性炭是一种新型环保活性炭废气净化产品，能有效降低异味和污染物，蜂窝活性炭具有比表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命长等特点，在空气污染治理中普遍应用。选用蜂窝活性炭吸附法，即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物被吸附，从而起到净化作用。 本项目印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气，喷码废气以及危废仓库贮存废气处理装置的工艺参数详见下表4-6。 表4-6 废气处理装置工艺参数表 序号; 名称; 技术参数. 1; 数量; 3套. 2; 额定处理风量; 印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气; 15000m3/h. 喷码废气; 26000m3/h. 危废库贮存废气; 1000m3/h. 3; 处理有害气体成分; 非甲烷总烃. 4; 适用废气浓度; ≤500mg/m3. 5; 废气进口温度; ≤40℃. 6; 蜂窝活性炭装填量; 印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气; 2500kg. 喷码废气; 2500kg. 危废仓库贮存废气; 80kg. 7; 蜂窝活性炭更换时间; 印刷废气、擦拭废气、烘烤废气和检查废气; 每32天更换一次（计算过程附后）. 喷码废气; 每28天更换一次（计算过程附后）. 危废仓库贮存废气; 每三个月更换一次（产生量较少，本次以最大可更换周期进行设计）. 8; 吸附效率; ≥10%. 9; 碘吸附值; ≥650mg/g. 本项目不设置排气筒旁路。有机废气均经二级活性炭吸附装置处理，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）附录中，“排污单位无废气处理设施设计方案或实际建设情况与设计方案不符时，参照以下公式计算活性炭更换周期”，具体计算公式如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%（一般取值10%）； c—活性炭消减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表4-7 活性炭更换周期及计算参数 产污工序; 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（天）. 丝网印刷、烘烤、检查; 2500; 10; 26.3; 15000; 20; 32. 喷码; 2500; 10; 17.0; 26000; 20; 28. 备注：①根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作审查的通知》（苏环办〔2022〕218号）中：活性炭更换周期一般不超过累计运行500小时或3个月，因此本项目丝网印刷、烘烤、检查工序活性炭的更换周期和喷码工序活性炭的更换周期设计可行；危废贮存过程产生的废气较少，故对该工序设计活性炭的更换周期为三个月； ②上述丝网印刷、烘烤、检查工序的活性炭和喷码工序的活性炭更换周期的天数以工作日计。 2）无组织废气污染防治措施分析及可行性分析 本项目产生的无组织废气主要分为两个部分，一部分为车间内无组织排放的废气，另一部分为收集装置未捕集到的废气。针对上述无组织废气，拟采取的控制措施如下： ①项目磨边废气（以颗粒物计）的产生量为1.70t/a，产生的磨边废气经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间，排放量为0.1701/a； ②针对未被捕集的废气，要求定期对废气处理装置进行检修维护，保证废气处理装置正常运行时再进行作业；通过负压密闭收集方式收集的工段，需保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量，以确保废气有效收集和处理； ③各工艺操作应尽可能减少敞开式操作，在物料的投加及使用过程中，确保使用完物料后立即封装，以控制无组织挥发量； ④加强操作工的培训和管理，减少人为的无组织挥发量的增加； ⑤加强废物转移管理，产生的可能会产生挥发性有机废气的危废，应立即用密封容器暂存，或装在有内衬的吨袋中； ⑥废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测。 ⑦选用符合国家和行业相应产品标准的输送动力风机，同时满足所处理介质的要求，属性有爆炸和易燃气体介质的选用防爆型风机，在高温场合工作或输送高温气体的选择高温风机。 ⑧明确生产环节负责人，生产过程中操作人员不得以任何理由离开岗位，不能让设备在无人看管的情况下运作。 ⑨完善事故防范机制和事故应急预案，并定期组织学习和交流，以提高操作人员的实战经验，避免因事故应急不当造成的环境污染。 实践证明，通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低水平。 （6）废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测，项目废气污染源日常监测要求见下表4-8。 表4-8 废气日常监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 排气筒DA001（进、出口）; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1中标准限值. 排气筒DA002、DA003（进、出口）; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中“其他”标准限值. 厂界（上风向1个点、下风向3个点）; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值. 厂内; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中标准限值. （7）大气污染物排放量计算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表4-9，大气污染物无组织排放量核算见表4-10，年排放量核算见表4-11。 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. DA001; 印刷废气、擦拭废气、烘烤废气、检查废气; 非甲烷总烃; 2920; 0.0438; 0.2894. DA002; 喷码废气; 非甲烷总烃; 1890; 0.0490; 0.3236. DA003; 危废库贮存废气; 非甲烷总烃; /; /; /. 一般排放口合计; 非甲烷总烃. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.613. 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 生产车间; 厂界; 颗粒物; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值; 500; 0.1701. 2; 非甲烷总烃; 4000; 0.68113. 厂区内; 江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中标准限值; 6000. 20000. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.68113. 颗粒物; 0.25. 表4-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.29413. 2; 颗粒物; 0.1701. （8）非正常工况排放情况 本项目非正常工况指废气处理装置开停车及废气处理设施故障时，废气直接排放，其废气处理效率按0%计，废气非正常工况排放情况见表4-12。 表4-12 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量（t/a）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 印刷废气、擦拭废气、烘烤废气、检查废气; 废气处理装置故障; 非甲烷总烃; 2.8944; 0.439; 0.5; 1; 加强环保设备的管理. 2; 喷码废气; 3.23577; 0.490; 0.5; 1. 3; 磨边废气; 颗粒物; 1.7; 0.258; 0.5; 1. 为了减轻项目非正常排放对周围环境的影响程度和范围，项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设备正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 2、废水 （1）废水源强分析 项目废水主要为生活污水。企业职工定员300人，年工作时间为330天，两班制，不提供食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），员工生活用水可取30～50L/人·班。本项目生活用水量按50L/人·班计，则生活用水量约为9900t/a，排水量按用水量85%计，则排水量约为8415t/a，经厂区化粪池处理后经接管至高科污水处理厂处理，尾水排入兴武大沟，最终汇入长江。 （2）废水排放情况 本项目废水产生及排放情况如下表4-13。 表4-13 本项目废水产生及排放情况表 废水 来源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物治理情况; 排放情况; 排放方式与去向. 浓度 (mg/L); 产生量（t/a); 浓度（mg/L); 排放量（t/a); 浓度（mg/L); 外排量（t/a). 生活污水; 8415; COD; 500; 4.21; 化粪池; 425; 3.58; 50; 0.421; 接管至高科污水处理厂. SS; 400; 3.37; 280; 2.36; 10; 0.0842. 氨氮; 35; 0.295; 35; 0.295; 5（8）; 0.0421（0.0673）. 总磷; 3; 0.0252; 3; 0.0252; 0.5; 0.00421. 总氮; 70; 0.589; 70; 0.589; 15; 0.126. （3）废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测，项目废水污染源日常监测要求见下表4-14。 表4-14 废水日常监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水; 公司废水总排口; pH、COD、SS、氨氮、总磷、TN; 1次/年; 高科污水处理厂接管标准. （4）水环境影响分析 本项目为水污染影响型项目，项目建成后，污水水量共计8415m3/a，接管排入高科污水处理厂处理，为间接排放。本次评价主要对高科污水处理厂接管可行性进行分析。 1）厂区污水处理可行性分析 本项目产生的废水主要为生活污水，水质较为简单，以 COD、SS、NH3-N、TP 、TN为主，经化粪池处理后接管至高科污水处理厂处理。 化粪池工艺评述：化粪池是将生活污水分格沉淀及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，其原理是：污水进入化粪池后，利用池内相对固定的厌氧菌去除部分污染物，同时在池内由于沉淀作用，部分悬浮物从水体中沉淀分离出来。化粪池中一般分为三层，上层为污泥壳（长期浮在水面上固化的浮渣层），中间为水流层，下层为污泥层。由于污水在池内水力停留时间短，水流湍动作用较弱，厌氧菌较少且由于位置相对固定而活性较差，因此，除悬浮物外，对其他各种污染物去除效果较差，对NH3-N、TN和TP几乎没有处理效果。 2）高科污水处理厂环境可行性分析 ①污水处理厂概况 高科污水处理厂（新港污水处理厂）位于南京经济技术开发区恒通大道2号，尾水排口位于兴武大沟入江口上游约1800m。主要服务于开发区内的企事业单位，收水范围北至长江、南至栖霞大道、东至炼西路、西到二桥高速，但不含开发区南部兴智中心片区新建住宅等。 高科污水处理厂现状污水处理主体工艺为A2/O 工艺，同时使用高密度澄清池、滤布滤池和消毒作为深度处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放兴武大沟，具体污水处理工艺流程见下图4-2。 图4-3 高科污水处理厂污水处理工艺流程图 ②接管范围可行性及管网铺设情况 本项目位于南京经济技术开发区恒通大道32-2号，所在地污水管网已铺设到位，具备接管条件，且属于高科污水处理厂污水接纳范围，项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池预处理后接管至高科污水处理厂处理。 ③水量接管可行性分析 高科污水处理厂设计污水处理规模为40000m3/d，目前污水处理能力为3.64万m3/d，尚有余量3600m3/d，本项目废水量为25.5m3/d，仅占污水处理厂余量的0.71%。因此，本项目废水排入高科污水处理厂处理是可行的。 ④水质接管可行性分析 本项目排放的废水主要为生活污水，主要污染物为COD、SS、总磷、氨氮、TN，出水水质均能满足接管水质要求，水质简单，可生化性较好，不会对高科污水处理厂处理工艺造成影响，接管水质是可行的。 根据高科污水处理厂环评及审批结论，高科污水处理厂排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表1中一级A标准，尾水正常排放下，污水与长江水量混合后，对污染物的贡献值较小，对长江水质影响较小，满足接管的环境可行性要求。 因此，本项目废水接管至高科污水处理厂是可行的，对周围环境影响较小。 3）建设项目污染物排放信息 表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 连续排放，流量不稳定; 1#; 化粪池; /; DW001; 是; 企业总排. 表4-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准（mg/L）. 1; DW001; 118.880298; 32.14955; 0.8415; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 连续排放流量稳定; /; 高科污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 表4-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 425; 0.0108; 3.58. 2; SS; 280; 0.00715; 2.36. 3; NH3-N; 35; 0.000894; 0.295. 4; TP; 3; 0.0000764; 0.0252. 5; TN; 70; 0.00178; 0.589. 全厂排放口合计; COD; 0.0108; 3.58. SS; 0.00715; 2.36. NH3-N; 0.000894; 0.295. TP; 0.0000764; 0.0252. TN; 0.00178; 0.589. 3、固体废物 （1）固废产生及处置情况 1）产生情况 本项目生产过程中产生的固体废物主要为废包装桶、废印刷版、废丝网、废无尘布、废乳胶手套、废边角料、废粘尘纸卷、不合格品、废包装材料、废液压油及油桶、含油抹布及手套、废铅酸蓄电池、废活性炭、集尘粉尘、废包装物和职工生活垃圾。 A.废包装桶：项目在使用溶剂（1L/瓶）、墨水（1L/瓶）、丝网印刷油墨（1kg/桶）、酒精（4.8L/桶）等过程中会产生包装桶，其中溶剂、墨水等空瓶约为0.2kg/瓶（桶），酒精空桶约为0.27kg/个。企业年使用溶剂、墨水、丝网印刷油墨等共约为6820瓶（桶），年使用酒精共约75桶，则废包装桶的年产生量约为1.38425t/a。 B.废印刷版：项目在丝网印刷工序会产生废印刷版，根据企业提供的资料可知，废印刷版的产生量约为1.2t/a。 C.废丝网：项目在丝网印刷工序会产生废丝网，根据企业提供的资料可知，废丝网的产生量约为1.2t/a。 D.废无尘布：项目在检查工序会使用无尘布蘸取酒精检查光学膜和偏光片表面的杂质，该过程会产生废无尘布，根据企业提供的资料可知，无尘布约为2kg/包，则废无尘布的产生量约为0.8t/a。 E.废乳胶手套：项目在检查工序会配戴乳胶手套进行操作，该过程会产生废乳胶手套，根据企业提供的资料可知，乳胶手套约为2kg/包，则废乳胶手套的产生量约为1.87t/a。 F.废边角料：项目在刀模裁切、裁切等工序会产生废边角料，根据企业提供的资料，原料的使用量约8275t/a，原料的利用率约为92%，则废边角料的产生量约为662t/a。 G.废粘尘纸卷：项目在清洁工序会产生废粘尘纸卷，根据企业提供的资料可知，废粘尘纸卷的产生量约为0.4t/a。 H.不合格品：项目在检查工序会产生无法用酒精擦拭干净的不合格品，根据企业提供的资料可知，不合格品的产生量约为2t/a。 I.废包装材料：项目在包装工序会使用PS板、离型膜、铝箔袋、PET袋等包装材料对成品进行包装，根据企业提供的资料可知，废包装材料的产生量约为47t/a。 J.废液压油及油桶：项目在设备维修保养时会使用液压油，根据企业提供的资料可知，项目液压油的使用量为0.688t/a，液压油的使用桶数约为4桶，规格为200L/桶，油桶的质量按20kg/个计，废液压油的产生量以使用量的10%计，则该过程废液压油及油桶的产生量约为0.1488t/a。 K.含油抹布及手套：项目在设备维修保养时会产生含油抹布及手套，根据企业提供的资料可知，项目含油抹布及手套的产生量约为0.01t/a。 L.废铅酸蓄电池：项目在运输物资时会使用电叉车等交通工具，这些交通工具会定期产生废铅酸蓄电池。根据企业提供的资料可知，废铅酸蓄电池的产生量约为0.09t/a。 M.废活性炭：根据工程分析，本项目丝网印刷、烘烤、检查工序活性炭的单次装填量为2500kg，更换周期为32天（工作日），年更换次数约11次，该过程活性炭的吸附量约为2.605t/a，则该过程废活性炭的产生量为30.105t/a；喷码工序活性炭的单次装填量为2500kg，更换周期为28天（工作日），年更换次数约12次，该过程活性炭的吸附量约为2.91217t/a，则该过程废活性炭的产生量为32.91217t/a；危废贮存过程活性炭的单次装填量为80kg，更换周期为三个月，年更换次数约4次，则该过程废活性炭的产生量为0.32t/a。综上所述，项目废活性炭的总产生量约为63.33717t/a。 N.集尘粉尘：根据工程分析，项目集尘粉尘的收集量为1.53t/a，除尘效率为90%、60%、99.9%，则项目集尘粉尘的产生量约为1.5299t/a。 O.废包装物：项目在原辅料的拆包过程中会产生废包装物，根据企业提供的资料可知，废包装物的产生量约为6t/a。 P.职工生活垃圾：项目职工人数300人，按人均产生垃圾0.5kg/人•d计，全年工作330天，则职工生活垃圾产生量约为49.5t/a，由环卫部门清运。 2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴定标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断本项目副产物是否属于固体废物，本项目主要固体产物有关固废属性判定情况见下表4-18。 表4-18 本项目固废属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装桶; 丝网印刷等; 固; 残留的酒精、墨水、玻璃瓶等; √; /; 《固体废物鉴定标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 废印刷版; 丝网印刷; 固; 沾染的油墨等; √; /. 3; 废丝网; 固; 沾染的油墨等; √; /. 4; 废无尘布; 丝网印刷等; 固; 酒精、无尘布等; √; /. 5; 废乳胶手套; 固; 酒精、乳胶手套等; √; /. 6; 废边角料; 刀模裁切等; 固; PET、PVA等; √; /. 7; 废粘尘纸卷; 清洁; 固; 粘尘纸卷、杂质等; √; /. 8; 不合格品; 检查; 固; PET、PVA等; √; /. 9; 废包装材料; 包装; 固; PS板、离型膜等; √; /. 10; 废液压油及油桶; 设备维修保养; 液、固; 液压油、油桶等; √; /. 11; 含油抹布及手套; 固; 液压油、抹布及手套等; √; /. 12; 废铅酸蓄电池; 叉车使用过程; 固; 铅酸蓄电池; √; /. 13; 废活性炭; 废气处理; 固; 非甲烷总烃、活性炭; √; /. 14; 集尘粉尘; 固; 边角料等; √; /. 15; 废包装物; 原辅材料等拆封使用过程; 固; 纸箱、塑料袋等; √; /. 16; 生活垃圾; 职工生活; 固/液; 塑料、纸张等; √; /. 3）固体废物产生情况汇总 本项目固废源强及处置情况详见表4-19。 表4-19 本项目运营期固废源强及处置情况 序号; 名称; 固废属性; 类别编号; 固废代码; 危险特性; 产生量（t/a); 性状; 处理方式. 1; 废边角料; 一般固废; 06; 397-001-06; /; 662; 固; 收集外售. 2; 废粘尘纸卷; 99; 900-999-99; /; 0.4; 固. 3; 不合格品; 06; 397-001-06; /; 2; 固. 4; 废包装材料; 07; 397-001-07; /; 47; 固. 5; 集尘粉尘; 66; 397-001-66; /; 1.5299; 固. 6; 废包装物; 07; 397-001-07; /; 6; 固. 7; 废包装桶; 危险废物; HW49; 900-041-49; T/In; 1.38425; 固; 委托有资质的单位处置. 8; 废印刷版; HW12; 900-253-12; T，I; 1.2; 固. 9; 废丝网; HW12; 900-253-12; T，I; 1.2; 固. 10; 废无尘布; HW49; 900-041-49; T/In; 0.8; 固. 11; 废乳胶手套; HW49; 900-041-49; T/In; 1.87; 固. 12; 废液压油及油桶; HW08; 900-249-08; T，I; 0.1488; 液、固. 13; 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; T/In; 0.01; 固. 14; 废铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31; T，C; 0.09; 固. 15; 废活性炭; HW49; 900-039-49; T; 63.33717; 固. 16; 生活垃圾; /; /; /; 49.5; 固/液; 环卫清运. （2）固体废物环境影响分析 1）固废处置方式 本项目生产过程中产生的固体废物主要为废包装桶、废印刷版、废丝网、废无尘布、废乳胶手套、废边角料、废粘尘纸卷、不合格品、废包装材料、废液压油及油桶、含油抹布及手套、废铅酸蓄电池、废活性炭、集尘粉尘、废包装物和职工生活垃圾。 其中，废边角料、废粘尘纸卷、不合格品、废包装材料、集尘粉尘、废包装物由企业收集外售；废包装桶、废印刷版、废丝网、废无尘布、废乳胶手套、废液压油及油桶、含油抹布及手套、废铅酸蓄电池、废活性炭委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。产生的固废具体处置方式详见表4-20。 表4-20 固体废物源强及处置情况表 序号; 名称; 固废属性; 产生量t/a; 性状; 类别编号; 固废代码; 处放去向. 1; 废边角料; 一般固废; 662; 固; 06; 397-001-06; 收集外售. 2; 废粘尘纸卷; 0.4; 固; 99; 900-999-99. 3; 不合格品; 2; 固; 06; 397-001-06. 4; 废包装材料; 47; 固; 07; 397-001-07. 5; 集尘粉尘; 1.5299; 固; 66; 397-001-66. 6; 废包装物; 6; 固; 07; 397-001-07. 7; 废包装桶; 危险废物; 1.38425; 固; HW49; 900-041-49; 委托有资质的单位处置. 8; 废印刷版; 1.2; 固; HW12; 900-253-12. 9; 废丝网; 1.2; 固; HW12; 900-253-12. 10; 废无尘布; 0.72; 固; HW49; 900-041-49. 11; 废乳胶手套; 1.87; 固; HW49; 900-041-49. 12; 废液压油及油桶; 0.1488; 液、固; HW08; 900-249-08. 13; 含油抹布及手套; 0.01; 固; HW49; 900-041-49. 14; 废铅酸蓄电池; 0.09; 固; HW31; 900-052-31. 15; 废活性炭; 63.33717; 固; HW49; 900-039-49. 16; 生活垃圾; /; 49.5; 固/液; /; /; 环卫清运. 由上表可知，项目营运期各项固体废物均得到合理处置，实现零排放，对周围环境影响较小，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行和有效的。 2）贮存场所选址可行性分析 本项目产生的固废主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。废液压油等危险废物采用密封性能较好的塑料桶或铁桶盛放，各危废分类包装、堆放在危废仓库内，塑桶规格为200kg/桶，盛装时填充度在80%～90%，留有一定的空隙，防止搬运、堆放等过程中因过度填装及冲击等因素导致包装袋破碎、洒落可能对厂内及周边环境造成不良影响。 本项目厂址所在区域地质结构稳定，无溶洞区或洪水等自然灾害区域，地下水位较低，厂区地面及危废仓库地面底部均远高于地下水最高水位约2～3m。 危废仓库远离变压器等高压输线电路防护区域，不在周边居民区常年最大风频的上风向。仓库设置在封闭、防雨、防晒、防风性能良好的建筑车间内，场内设有相应的安全及照明设施，地面及裙脚采用环氧树脂等防腐、防渗、坚固、相容的建材，基底地面采取了硬化措施，地面无缝隙。仓库静载满足远高于全厂危废总重量1倍的设计要求。此外，仓库内危废均使用托盘盛放，防止仓库内产生的各种废水对周围环境造成影响。 3）危废仓库贮存能力可行性分析 本项目危险废物产生量约为69.96022t/a，根据企业危废的贮存方式、堆放方式，堆放高度平均按2m计，堆放密度按1t/m3计，考虑分区、预留通道等问题，使用面积按85%计算，项目设置的10m2的危废仓库最大可暂存17t的危险废物。 本项目危废转运周期为两个月转运一次，危险废物最大暂存量为11.66t（＜17t）。因此，本项目设置的10m2危废仓库可以满足项目危险废物贮存的要求。 表4-21 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 厂区西北角; 10m2; 密封桶装或袋装; 17t; 两个月. 2; 废印刷版; HW12; 900-253-12. 3; 废丝网; HW12; 900-253-12. 4; 废无尘布; HW49; 900-041-49. 5; 废乳胶手套; HW49; 900-041-49. 6; 废液压油及油桶; HW08; 900-249-08. 7; 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49. 8; 废铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49. 4）危险废物要求 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办〔2019〕104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等文中的要求进行。 ①危险废物收集要求及分析 危险废物在收集时，清除废物的类别及主要成分，以方便委托有资质单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物暂存及转移要求及分析 本项目运营后，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间；若由于危废处置单位暂时无法转移固废，需将固废暂时存储在本项目厂区内，则需修建临时贮存场所，且暂存期不得超过一年。具体要求做到以下几点： a.废物贮存设施必须按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的规定设置警示标志； b.废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏； c.废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； d.废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； e.建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； f.建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台账； g.在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门； h.规范危险废物收集贮存，完善危险废物收集体系，规范危险废物贮存设施，企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 i.本项目危废暂存过程中在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控。 j.加强执法、环评、固管人员能力建设，加大对生态环境部门基层管理人员的业务培训力度，定期开展培训及技术交流，制定统一的执法依据和执法标准，明确危险废物现场执法检查清单。 5）固废贮存对环境要素的影响分析 ①大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的固体废物对大气环境的影响主要发生在固体废物堆存和运输阶段。 本项目在固体废物仓库的建设均采用封闭结构，避免在堆存过程中产生扬尘，造成环境空气的污染；废液压油等均采用密闭塑桶或吨包袋（含防水尼龙内胆），对外运的危废要求使用有资质的专用车辆进行运输，同时运输过程中注意遮盖，避免物料遗撒，防止运输途中产生扬尘，污染道路沿线的大气环境。 综上所述，厂方加强工业固体废物的管理，各类固体废物及时回用和出售，不会对大气环境产生明显的不良影响。 ②水环境影响分析 本项目为了对固体废物进行更为合理有效控制，避免对水环境的影响，固体废物仓库设置围墙、导流沟、防渗地面等设施，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建造，严格按照相关要求进行管理，保证了雨水不进入、废水不外排、废渣不流失，从而最大限度地减轻工业固体废物对水环境的影响。 ③土壤环境影响分析 根据固体废物防治的有关规定要求，各类固体废物均修建专门仓库存放。各类仓库分别按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）进行防渗处理，设计采用地面硬化及环氧树脂等防渗结构，并设置导流沟和液体收集装置。本项目各类危险废物在运输、销售和处理过程中严格执行危险废物转运联单制度。实行以上防治措施后，可以有效防止固体废物污染土壤，防止雨水冲刷，确保污染物不扩散，将对厂区及运输道路周围土壤的污染降至最低。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到合理处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 4、噪声 （1）噪声源强分析 企业周边50m范围内无声环境保护目标，本项目噪声主要来源生产设备运行时产生的噪声，如膜片裁切机、RTC、RTS、磨边机等设备，一般源强约在65-85dB左右，采用建筑物隔声和距离衰减，通过上述措施可保证厂界噪声满足环境功能区要求，各设备的噪声情况见表4-22。 表4-22 建设项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源; 数量（台/套）; 声源类型（频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 年排放时间（h）. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 膜片裁切机; 5; 频发; 类比法; 80; 建筑物隔声、减震垫、基础减振等; 25; 类比法; 55; 10h/班×2班/d×330d=6600h. RTC; 3; 80; 25; 55. RTS; 2; 80; 25; 55. 磨边机; 4; 85; 25; 60. 异型磨边机; 1; 85; 25; 60. 2.5次元; 2; 65; 25; 40. 喷墨机; 46; 75; 25; 50. 分条机; 1; 80; 25; 55. 清洁机; 12; 75; 25; 50. 封口机; 6; 75; 25; 50. 印刷线; 2; 85; 25; 60. 检查机; 6; 75; 25; 50. 叉车; 6; 80; 25; 55. 风机; 2; 85; 25; 60. 风机; 1; 85; 25; 60; 8760h. （2）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测，项目噪声污染源日常监测要求见下表4-23。 表4-23 噪声日常监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、西、北侧厂界; 等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准. 南侧厂界; 等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中4类标准. （3）声环境影响分析 本项目高噪声源设备主要为膜片裁切机、RTC、RTS等设备，通过厂房隔声，距离衰减等措施后，预计隔声效果达25dB（A）以上。 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ 2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 本项目主要设备噪声源强见表4-24、4-25；考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，预测结果见表4-26。 表4-24 建设项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 膜片裁切机; 5; 80; 建筑物隔声、基础减振等; 16; 70; 1; 15; 56; 昼间、夜间; 25; 31; 1. 2; RTC; 3; 80; 53; 70; 1; 17; 55; 25; 30. 3; RTS; 2; 80; 53; 78; 1; 17; 55; 25; 30. 4; 磨边机; 4; 85; 65; 65; 1; 5; 75; 25; 50. 5; 异型磨边机; 1; 85; 65; 68; 1; 5; 75; 25; 50. 6; 2.5次元; 2; 65; 65; 65; 1; 5; 55; 25; 30. 7; 喷墨机; 46; 75; 63; 70; 1; 7; 58; 25; 33. 8; 分条机; 1; 80; 60; 88; 1; 20; 54; 25; 29. 9; 清洁机; 12; 75; 25; 52; 1; 25; 47; 25; 22. 10; 封口机; 6; 75; 65; 52; 1; 5; 61; 25; 36. 11; 印刷线; 2; 85; 12; 52; 1; 24; 57; 25; 32. 12; 检查机; 6; 75; 65; 58; 1; 5; 61; 25; 36. 13; 叉车; 6; 80; 35; 15.5; 1; 21; 54; 25; 29. 注：选取一号、二号厂房所在正方形的西南角为原点。 表4-25 建设项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m. 1; 风机; 2; /; 80; 50; 12.5; 85; 1; 加装减振垫等; 6600h. 2; 风机; 1; /; 20; 140; 0.5; 85; 1; 8760h. 注：选取厂区的左下角为原点。 表4-26 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置; 时段; 预测值/dB(A); 标准限值/dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 52.5; 0; 0; 昼; 42.0; 65; 达标. 52.5; 0; 0; 夜; 42.0; 55; 达标. 南厂界; 0; -80; 0; 昼; 38.3; 70; 达标. 0; -80; 0; 夜; 38.3; 55; 达标. 西厂界; -52.5; 0; 0; 昼; 42.0; 65; 达标. -52.5; 0; 0; 夜; 42.0; 55; 达标. 北厂界; 0; 80; 0; 昼; 38.3; 65; 达标. 0; 80; 0; 夜; 38.3; 55; 达标. 注：噪声预测时将所有噪声源叠加到厂区正中心位置，以厂区的正中心为原点。 由预测结果可知，本项目昼间、夜间东、西、北侧厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南侧厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 （4）声环境保护目标情况 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （5）噪声投资情况及治理措施 1）噪声投资情况 噪声防治措施及投资表见表4-27。 表4-27 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 厂房隔声、距离衰减; 中等; 达标; 20. 2）噪声治理措施 为保证厂界噪声达标及减少对周边环境影响，拟采取降噪措施如下：①项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局；②各类机加工应选用低噪声低振动设备，并在设备和基础底座之间安装减振垫，以减轻振动影响；③在厂房安装隔声效果较好的门窗，降低噪声源强；④加强管理，减少对周边声环境的影响。 本项目东、西、北侧厂界噪声经隔声减振措施后可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南侧厂界噪声经隔声减振措施后可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。由此可见，本项目噪声对厂界四周声环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水、土壤环境影响源项及影响途径 根据工程分析结果，本项目对地下水、土壤环境影响源项及影响途径见下表4-28。 表4-28 本项目土壤、地下水环境影响源项及影响途径 污染源; 污染工序; 污染物类型; 污染物名称; 污染途径; 备注. 生产车间; 丝网印刷、烘烤、检查、喷码; 废气; 非甲烷总烃; 大气沉降; 土壤. 危废仓库; 危废贮存; 废气、固废; 非甲烷总烃、有毒有害物质; 大气沉降、垂直入渗; 土壤、地下水. 由上表可知，本项目对土壤环境影响途径包括大气沉降和垂直入渗，主要污染物包括废气污染物（非甲烷总烃）、固体废物等；地下水环境影响途径为大气沉降和垂直入渗，主要污染物为废气污染物（非甲烷总烃）、固体废物等。 （2）地下水、土壤防治措施 ①源头控制措施 为确保建设项目不对土壤、地下水造成污染，拟采取以下源头控制措施： A.各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存在厂内危废库中，确保危险废物不泄漏或者渗透进入土壤及地下水。 B.严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤及地下水。 C.应采取严格的防渗漏等处理措施，各类固体废物严禁露天堆放，最大限度地防止研发及暂存过程中的跑冒滴漏。 ②分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），划分为重点防渗区、 一般防渗区、简单防渗区。 地下水污染防渗分区参照表4-29确定。 表4-29 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术措施. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，或参照GB18598 执行。. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s，或参照GB16889 执行。. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有 机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据上述地下水污染防渗分区参照表，本项目分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。防渗分区划分及采取的防渗措施见表4-30。 表4-30 防渗区划分及设计采取的防渗措施一览表 防渗分区; 本项目分区; 防渗处理措施. 重点防渗区; 危废仓库; 采用防水钢筋混凝土层加防渗环氧树脂层相结合的方式进行防腐；防渗层Mb≥6.0m，混凝土渗透系数 K≤1×10-7 cm/s. 危化品库. 一般防渗区; 一般固废仓库、生产车间; 采用防水钢筋混凝土层加防渗环氧树脂层相结合的方式进行防腐；防渗层Mb≥1.5m，混凝土渗透系数 K≤1×10-7 cm/s. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 采取以上污染防治措施后，建设项目对周围地下水环境影响可得到有效控制。 （3）跟踪监测要求 本项目污染物的产生量较少，且项目已对一般污染防治区、重点污染防治区等提出相应的防渗措施，项目建设完成后，正常情况下不会对地下水、土壤等造成明显影响。因此，本项目不开展跟踪监测。 6、风险评价 （1）风险识别 ①物质危险性识别 物质危险性识别包括主要原辅材料、产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，筛选项目的工程分析以及生产、加工、运输、使用和贮存过程中涉及的主要危险物质。 本项目物质危险性识别结果详见表4-31。 表4-31 物质危险性识别表 序号; 名称; 易燃易爆特性; 有毒有害特性; 是否属于危险物质. 1; 溶剂; 丁酮; 易燃，爆炸上限（V/V）：11.4%、爆炸下限（V/V）：1.7%; 低毒，LD50：3300mg/kg（大鼠，经口）; 是. 乙醇; 易燃，爆炸上限（V/V）：19%、爆炸下限（V/V）3.3%; 急性毒性：LD50： 7060mg/kg（大鼠经口）; 是. 丙酮; 易燃，爆炸极限：2.6%～12.8%; 急性毒性：LD50：5800 mg/kg（大鼠经口）; 是. 2; 墨水; 丁酮; 易燃，爆炸上限（V/V）：11.4%、爆炸下限（V/V）：1.7%; 低毒，LD50：3300mg/kg（大鼠，经口）; 是. 硅烷; 极度易燃; 吸入会导致头痛、恶心、黏膜和呼吸道的刺激; 是. 异丙醇; 爆炸上限（V/V）12.7%、爆炸下限（V/V）2.0%; 急性毒性：LD50：5000mg/kg（大鼠经口）; 是. 3; 丝网印刷油墨; 异佛尔酮; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。; 急性毒性：LD50：2330mg/kg（大鼠经口）; 否. 醋酸正丁酯; 易燃，爆炸上限（V/V）：7.6％、爆炸下限（V/V）：1.2％; 急性毒性：LD50：10768mg/kg（大鼠经口）; 否. 4; 稀释剂; 丁二酸二乙酯; 可燃; LD50：8530mg/kg（兔子口服）; 否. 戊二酸二乙酯; 可燃; /; 否. 5; 固化剂; 异氰酸甲酯; 易燃，爆炸上限（V/V）：26%、爆炸下限（V/V）：5.3%; 急性毒性：LD50：51.5mg/kg（大鼠经口）; 是. 醋酸丁酯; 易燃，爆炸上限（V/V）：7.6%、爆炸下限（V/V）：1.2%; 急性毒性：LD50：10768mg/kg（大鼠经口）; 否. 6; 洗网水; 乙酸乙酯; 易燃，爆炸上限%(V/V)： 11.5、爆炸下限%(V/V)：2.0; 急性毒性：LD50：5620mg/kg（大鼠经口）; 是. 7; 酒精; 易燃，爆炸上限（V/V）：19%、爆炸下限（V/V）3.3%; 急性毒性：LD50：7060mg/kg（大鼠经口）; 是. 8; 液压油; 可燃; 低毒; 是. 9; 废液压油; 可燃; 低毒; 是. 10; 废活性炭; /; /; 是. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境 风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： C.1 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≧1时，将Q值划分为 ①1≦Q＜10； ②10≦Q＜100； ③Q≧100。 根据表4-31的物质危险性识别结果，结合项目特性，危险物质数量及临界量的比值见表4-32。 表4-32 企业Q值确定表 序号; 危险单元名称; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 危化品库; 溶剂; 丁酮; 78-93-3; 0.0629; 10; 0.00629. 2; 乙醇; 64-17-5; 0.071; 500; 0.000142. 3; 丙酮; 67-64-1; 0.0252; 10; 0.00252. 4; 墨水; 丁酮; 78-93-3; 0.0157; 10; 0.00157. 5; 硅烷; 7803-62-5; 0.0108; 2.5; 0.00432. 6; 异丙醇; 67-63-0; 0.00196; 10; 0.000196. 7; 固化剂; 异氰酸甲酯; 624-83-9; 0.03; 1; 0.03. 8; 洗网水; 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.0775; 10; 0.00775. 9; 酒精; 64-17-5; 0.0768; 500; 0.0001536. 10; 液压油; /; 0.172; 2500; 0.0000688. 11; 危废仓库; 废液压油; /; 0.0115; 2500; 0.0000046. 12; 废活性炭; /; 10.56; 50; 0.2112. 项目Q值合计; 0.264215. 注：废活性炭的临界量参照健康危险急性毒性物质（类别1，类别3）的临界量，即50。 由上表计算可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.264215＜1，风险物质最大存在量均未超过其临界量。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关规定，当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 ②生产系统危险性识别 根据危险物质的分析以及生产工艺过程中各工序的操作温度、压力及危险物料等因素，分析可能发生的潜在突发环境事件类型，生产装置区主要危险、有害性分析见表4-33。 表4-33 生产设施环境风险源识别结果 序号; 单元名称; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危化品库; 原料贮存过程; 溶剂、墨水、固化剂等; 泄露、火灾; 大气; 周边5km大气环境保护目标. 2; 危废仓库; 危废贮存过程; 废液压油等; 泄露、火灾; 大气. ③可能影响的途径 本项目环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径主要包括以下几个方面： 大气环境：泄漏过程中产生的有毒有害物质通过蒸发等形式成为气体；火灾、爆炸过程中，有毒有害物质未燃烧完全或产生的废气，造成大气环境事故。 地表水环境：有毒有害物质发生泄漏、火灾、爆炸过程中，随消防尾水一同通过雨水管网、污水管网流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故。 土壤和地下水环境：有毒有害物质发生泄漏、火灾、爆炸过程中，污染物抛洒在地面， 造成土壤的污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。 除此之外，在有毒有害气体泄漏过程中，可能会对周围生物、人体健康等产生一定的事故影响。 （2）环境风险防范措施 ①物料泄漏事故的预防措施 若发生泄漏，则所有排气、排液尽可能收集，集中进行妥善处理，防止随意疏散，企业应经常检查，定期检漏，为避免事故水对环境造成污染，企业应设有事故废水收集系统及事故池，对事故废水进行收集检测，委外处理。 ②火灾和爆炸的预防措施 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 强化火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。必要设备安装防火、防爆装置。 ③安全保障 企业与开发区共同加强区域内的居民安全教育，定期进行事故撤离演习，为周边居民提供必要的保护用具。 加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习，按规定设置建筑物的安全通道，如有泄漏等重大事故发生时，安全通道在紧急状况下保证人员撤离。 设置必要的医务室、安全卫生教育室等辅助用房，配备必要的劳动保护用品，如防护手套、防护鞋、防护服等。 ④应急措施 一旦发生环境风险事故，应急指挥组迅速通知所有应急救援人员到着火区域上风口集合，分析和确定事故原因，并组织无关人员向上风向安全地带疏散；在发生泄漏事故时，应急人员穿戴好防护用品，在确保安全的状况下堵漏，对泄漏的物料进行围堵吸收确保物料收集进入应急池，废应急物资收集委托有资质单位处置。当发生火灾爆炸事故时，消防人员需穿戴好防护服和空气呼吸器进行灭火，应急处理人员穿戴好防护用品，迅速围堵泄漏的物料，收集至应急池中，同时确保雨污排放口切断装置处于关闭状态，防止事故废水通过雨水管网和污水管网进入附近水体。 当事件发生时，经相关部门同意，由权威部门负责人制定通过电话、广播等形式向环境突发事件可能影响的区域和单位通报突发事件的情况，至周围居民的疏散。 （3）分析结论 本项目采取以上防范应急措施，一旦发生事故，建设单位应立即启动应急预案，减小对大气、地表水、地下水的影响。因此，项目的环境风险水平在可接受水平。 表4-34 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 光电薄膜器件生产项目（重新报批）. 建设地点; （江苏）省; （南京）市; （南京经济技术开发）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 纬度32.15000，经度118.87970. 主要危险物质及分布; 溶剂、墨水、固化剂、液压油等物质位于危化品库、废液压油位于危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏或燃烧过程中次生/伴生污染物，对大气、地表水、土壤造成影响. 风险防范措施要求; 为了防范事故和减少危害，项目从污染治理系统事故运行机制、水环境的防范措施、事故废水收集截断措施、风险处理应急措施等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目为光电薄膜器件生产项目（重新报批）。其中，涉及的溶剂、墨水、固化剂及废液压油等需进行环境风险评价，危险物质数量与临界量比值Q<1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，采取风险防范措施后，处于可接受水平。. 7、总量控制 本项目新增申请的全厂总量控制指标如下： 大气污染物考核总量指标：非甲烷总烃0.5777t/a（有组织），非甲烷总烃0.64193t/a（无组织），颗粒物0.1701t/a（无组织），在南京经济技术开发区范围内平衡。 水污染物接管总量考核指标：废水总量不变，其中COD：0.63t/a、SS：0.26t/a、TN：0.589t/a；最终外排总量为TN：0.126t/a；本项目已申请总量，总量纳入高科污水处理厂总量范围内。 固废零排放，无需总量申请。 8、本项目“三同时”验收一览表 本项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表4-35。 表4-35 本项目“三同时”验收一览表 项目 名称; 南京翔辉光电新材料有限公司光电薄膜器件生产项目（重新报批）. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 丝网印刷、烘烤、检查工序; 非甲烷总烃; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）; 满足江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）和《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的标准限值; 30; 与建设项目同步. 包装工序; 非甲烷总烃; 于车间内无组织排放; /. 喷码工序; 非甲烷总烃; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）; 20. 磨边工序; 颗粒物; 经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间; 15. 危废贮存; 非甲烷总烃; 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）; 5. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、总磷、TN; 化粪池; 满足高科污水处理厂接管标准; 10. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 厂房隔声、消声; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的标准要求; 20. 固废; 刀模裁切等; 废边角料; 收集外售; 有效处置; 25. 清洁; 废粘尘纸卷. 检查; 不合格品. 包装; 废包装材料. 废气处理; 集尘粉尘. 原辅料等拆封使用过; 废包装物. 丝网印刷等; 废包装桶; 委托有资质的单位处置. 丝网印刷; 废印刷版. 废丝网. 丝网印刷、检查; 废无尘布. 废乳胶手套. 设备维修保养; 废液压油及油桶. 含油抹布及手套. 叉车使用过程; 废铅酸蓄电池. 废气处理; 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾; 环卫清运. 风险; 物料泄漏防范措施; 报警系统; 满足要求; 5. 火灾防范措施; 消防措施、排水切换阀; 满足要求; 50. 爆炸防范措施; 消防系统; 满足要求; 10. 其他安全防范措施; 设置安全标志、风向标等; 满足要求; 5. 绿化; 厂区绿化; 满足要求; 5. 污水管网清污分流、排污口规范化设置; 规范化接管口; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求; 10. “以新带老”措施; /; /. 总量平衡具体方案; 本项目新增申请的全厂总量控制指标如下： 大气污染物考核总量指标：非甲烷总烃0.5777t/a（有组织），非甲烷总烃0.64193t/a（无组织），颗粒物0.1701t/a（无组织），在南京经济技术开发区范围内平衡。 水污染物接管总量考核指标：废水总量不变，其中COD：0.63t/a、SS：0.26t/a、TN：0.589t/a；最终外排总量为TN：0.126t/a；本项目已申请总量，总量纳入高科污水处理厂总量范围内。 固废零排放，无需总量申请。; /. 区域解决问题; /; /. 大气环境防护距离; /; /. 环保投资合计; 210. 9、排污许可管理要求 本项目为光电薄膜器件生产项目，属于光电子器件制造（C3976）。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39：电子器件制造397”中的“其他”，被纳入登记管理，详见下表4-36。 表4-36 排污许可管理等级判定表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39. 89; 电子器件制造397; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料（含稀释剂）的; 其他. 企业应按照相关排污许可申请与核发技术规范的要求申请排污许可证，并根据排污许可证中的要求进行监测、管理。规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。 10、其他环境管理要求 （1）排污口规范化设置 排污口是投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染源排放科学化、定量化的重要手段。 1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②根据工程特点，将废气作为管理的重点，在污染物排放监控位置须设置永久性排污口标志。 ③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 2）排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）文件要求，进行规范化管理。 ②对废气污染设施设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。 3）排污口的立标管理 ①污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）修改单的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。 表4-37 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 编号; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 噪声源; ZS-01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 固废仓库; GF-01; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 废气排口; DA001; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. DA002; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. DA003; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 污水接管口; WS-01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 雨水排口; YS-01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 （2）环境管理 1）环境管理机构 项目建成后，设置专门的环境管理机构，配备专职环保人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 2）环境管理内容 项目在运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，增强公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划：定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 ⑤组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑥调查处理公司内污染事故和污染纠纷：建立污染突发事故分类分级档案和处理制度 3）环境管理制度的建立 ①环境管理体系 项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统地对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。 ②排污定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 ③污染治理设施 管理制度对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 ④奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节约能耗，改善环境者实行奖励：对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 ⑤社会公开制度 向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 丝网印刷、烘烤、检查 | 非甲烷总烃 | 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001 | 江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438--2022）表1中的标准限值 |
|  |  | 喷码 | 非甲烷总烃 | 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA002 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的“其他”标准限值 |
|  |  | 危废贮存 | 非甲烷总烃 | 负压密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA003 |  |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 经负压密闭收集通过集尘机处理，再经过车间空调系统自带的中效过滤器+高效过滤器处理后回用于车间 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / |  |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438--2022）表3中的标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮、总磷、TN | 化粪池 | 高科污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产车间 |  | 噪声 | 厂房墙体隔声、距离衰减、基础减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的标准限值 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 刀模裁切等 |  | 废边角料 | 收集外售 | 有效处置 |
|  | 清洁 |  | 废粘尘纸卷 |  |  |
|  | 检查 |  | 不合格品 |  |  |
|  | 包装 |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 废气处理 |  | 集尘粉尘 |  |  |
|  | 原辅料等拆封使用过程 |  | 废包装物 |  |  |
|  | 丝网印刷等 |  | 废包装桶 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  | 丝网印刷 |  | 废印刷版 |  |  |
|  |  |  | 废丝网 |  |  |
|  | 丝网印刷、检查 |  | 废无尘布 |  |  |
|  |  |  | 废乳胶手套 |  |  |
|  | 设备维修保养 |  | 废液压油及油桶 |  |  |
|  |  |  | 含油抹布及手套 |  |  |
|  | 叉车使用过程 |  | 废铅酸蓄电池 |  |  |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施 为确保建设项目不对土壤、地下水造成污染，拟采取以下源头控制措施： ①各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存在厂内危废库中，确保危险废物不泄漏或者渗透进入土壤及地下水。 ②严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤及地下水。 ③应采取严格的防渗漏等处理措施，各类固体废物严禁露天堆放，最大限度地防止研发及暂存过程中的跑冒滴漏。 （2）分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），划分为重点防渗区、 一般防渗区、简单防渗区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 建议企业定期进行应急演练。运营过程中应要求操作人员严格按操作规程作业，对从事风险物质作业人员定期进行安全培训教育。加强对废气处理系统的维护和检修，使其处于良好的运行状态，并且需加强管理，一旦出现异常现象应停止生产，从根源上切断污染，查出异常原因，事故发生后应在最短的时间内排除故障，确保对周围环境的影响降到最低。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、设立环保专员，负责厂内环境管理； 2、根据国家环保政策、标准及环境监测的要求，制定该项目运行期环境 管理规章制度、各污染物排放台账； 3、按照要求进行排污登记填报，定期开展例行监测，并将监测结果进行 统计，编制环境监测报表，及时报送当地环保部门。如发现问题，及时采取措施，防止环境污染。 |  |  |  |  |

六、结论

综上所述，本次项目建设符合达标排放原则、总量控制原则及维持环境质量原则；符合风险防范措施要求，环保设施正常运行要求；符合国家、地方产业政策要求。在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境影响角度而言，项目实施是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.0353 | / | / | 0.5777t/a | / | 0.613t/a | +0.5777t/a |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.0392 | / | / | 0.64193t/a | / | 0.68113t/a | +0.64193t/a |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.1701t/a | / | 0.1701t/a | +0.1701t/a |
| 废水 | 废水量m3/a |  | 8415 | / | / | 0 | / | 8415 | +0 |
|  | COD |  | 2.95t/a（0.421t/a） | / | / | 0.63t/a（0t/a） | / | 3.58t/a（0.421t/a） | +0.63t/a（0t/a） |
|  | SS |  | 2.10t/a（0.0842t/a） | / | / | 0.26t/a（0t/a） | / | 2.36t/a（0.0842t/a） | +0.26t/a（0t/a） |
|  | 氨氮 |  | 0.295t/a（0.0421（0.0673）t/a） | / | / | 0t/a（0）t/a） | / | 0.295t/a（0.0421（0.0673）t/a） | +0t/a（0）t/a） |
|  | 总磷 |  | 0.0252t/a（0.00421t/a） | / | / | 0t/a（0t/a） | / | 0.0252t/a（0.00421t/a） | +0t/a（0t/a） |
|  | 总氮 |  | / | / | / | 0.589t/a（0.126t/a） | / | 0.589t/a（0.126t/a） | +0.589t/a（0.126t/a） |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 |  | 662t/a | / | / | 0t/a | / | 662t/a | +0t/a |
|  | 废粘尘纸卷 |  | 0.4t/a | / | / | 0t/a | / | 0.4t/a | +0t/a |
|  | 不合格品 |  | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 废包装材料 |  | 47t/a | / | / | 0t/a | / | 47t/a | +0t/a |
|  | 集尘粉尘 |  | / | / | / | 1.5299t/a | / | 1.5299t/a | +1.5299t/a |
|  | 废包装物 |  | 5 | / | / | 1t/a | / | 6t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 |  | 0.944t/a | / | / | 0.44025t/a | / | 1.38425t/a | +0.44025t/a |
|  | 废印刷版 |  | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废丝网 |  | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废无尘布 |  | 0.72t/a | / | / | 0.08t/a | / | 0.8t/a | +0.08t/a |
|  | 废乳胶手套 |  | 1.87t/a | / | / | 0t/a | / | 1.87t/a | +0t/a |
|  | 废液压油及油桶 |  | 0.1488t/a | / | / | 0t/a | / | 0.1488t/a | +0t/a |
|  | 含油抹布及手套 |  | 0.01t/a | / | / | 0t/a | / | 0.01t/a | +0t/a |
|  | 废铅酸蓄电池 |  | 0.09t/a | / | / | 0t/a | / | 0.09t/a | +0t/a |
|  | 废活性炭 |  | 4.05t/a | / | / | 59.28717t/a | / | 63.33717t/a | +59.28717t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①